Zał. nr  5 do SIWZ

Jeziorany, dnia 24.05.2019 roku

OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 163528N na działce 51/1 w miejscowości Jeziorany oraz dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Radostowo na działkach nr 533, 531, 526/2, 524/3 obręb Radostowo

i w miejscowości Wojtówko na działce 290/9 obręb Tłokowo

A. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeziorany ul. 1 Maja (działka 51/1 m.  Jeziorany)

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga przeznaczona do przebudowy znajduje się w miejscowości Jeziorany.  Jest drogą dojazdową do posesji prywatnych oraz garaży. Zakres przebudowy obejmuje wymianę istniejącej podbudowy oraz nawierzchni. Ponadto należy wybudować kanał technologiczny wraz z wykonaniem pasywnej sieci szerokopasmowej oraz przebudować kolizje z istniejącą infrastrukturą drogową. Po zakończeniu inwestycji nawierzchnia drogi oraz ciągu pieszego będzie z kostki granitowej. Przebudowa powinna zapewnić dobry dostęp do istniejących zabudowań oraz zapewnić prawidłowe odwodnienie drogi.

2. Opis wykonania przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej na ul. 1 Maja w Jezioranach obejmuje wykonanie prac polegających na utworzeniu nawierzchni z kostki granitowej na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem oraz wymiana istniejących sieci wodociągowych w celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia korpusu. W szczególności należy wymienić niesprawną infrastrukturę kanalizacji deszczowej . Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kamienia polnego oraz korytowanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża.

Schemat konstrukcji:

kostka granitowa szara,

podsypka cementowo - piaskowa 5cm,

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 grubości po zagęszczeniu 15cm.

Parametry charakterystyczne:

istniejąca nawierzchnia: z kamienia

powierzchnia przebudowy: 620m2

w tym:

powierzchnia projektowanego ciągu jezdnego: 507m2

powierzchnia projektowanego ciągu pieszego: 113m2

długość odcinka przeznaczonego do przebudowy: 52mb

długość projektowanego kanału technologicznego 55m

Preferowana kostka granitowa użyta do nawierzchni o wymiarach10x10 o grubości 8 cm. Górna i dolna powierzchnia cięta, górna dodatkowo płomieniowana, boczne powierzchnie łupane. Tolerancje na szerokości +-1cm, na grubości +-1cm

Nawierzchnia z kostki zostanie wykończona krawężnikiem granitowym. Po zakończeniu budowy powstanie ciąg jezdny i ciąg pieszy. Projektowany kanał technologiczny znajduje się w ciągu całej przebudowywanej drogi. Projektuje się nawierzchnię z kostki granitowej jasnoszarej na ciągu jezdnym oraz ciemnoszarej na ciągu pieszym.

Zakres robót na wskazanym odcinku obejmuje w szczególności budowę ciągu jezdnego i pieszego w istniejącym śladzie.

W zakresie wykonawcy jest obsługa geodezyjna inwestycji. Po zakończeniu robót należy opracować geodezyjną mapę powykonawczą.

Roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Orange. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia robót do ZDW i Orange.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczenia utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb.

Kamień z rozbiórki nawierzchni stanowi własność zamawiającego. W wycenie należy przewidzieć jego transport na odległość do 1km.

Na całym odcinku drogi należy wybudować kanał technologiczny wraz z wbudowaniem w niego sprawnej sieci szerokopasmowej. W kanale technologicznym umieścić mikrokanalizację - mikrorura grubościenną 12/8mm wraz z wdmuchanym  do środka mikrokanalizacyjnym kablem światłowodowym 2x9/125. Każda z instalacji powinna zostać doprowadzona do każdej posesji prywatnej zakończona skrzynką kliencką. Cała mikrokanalizacja z każdego odcinka drogi będzie schodziła się w skrzyni teleinformatycznej gotowej do użytku dla firm teleinformatycznej.

Szczegółowy zakres robót do pkt. A zawarty jest:

w przedmiarach robót: zał. nr 5.A.1,  zał. nr 5.A.2  do SIWZ

w rysunku poglądowym: zał. nr 5.A.3,  zał. nr 5.A.4  do SIWZ

w zaświadczeniu o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych: zał. nr 5.A.5,  do SIWZ

B. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wójtówko (działka 290/9 obręb Tłokowo)

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga przeznaczona do przebudowy znajduje się w msc. Wójtówko w gminie Jeziorany. Droga prowadzi do zabudowań wielorodzinnych (bloków) i garaży. Zakres przebudowy obejmuje wymianę istniejącej podbudowy, rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych oraz budowę nawierzchni kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, a także remont chodnika. Ponadto należy wybudować kanał technologiczny na całym odcinku przebudowywanej drogi wraz z wykonaniem pasywnej sieci szerokopasmowej. Przebudowa powinna zapewnić dobry dostęp do istniejących zabudowań oraz zapewnić prawidłowe odwodnienie drogi.

2. Opis wykonania przedmiotu zamówienia

Istniejąca droga na pierwszym odcinku jest o nawierzchni z płyt betonowych, na kolejnym odcinku jest o nawierzchni z kruszywa. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wójtówko obejmuje wykonanie prac polegających na utworzeniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem oraz rozbiórce istniejącego chodnika z płyt betonowych i budowę z kostki betonowej gr. 6cm.

Schemat konstrukcji jezdni:

kostka brukowa szara 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 5cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grubości 15cm Nawierzchnia z kostki zostanie wykończona krawężnikiem drogowym.

Parametry charakterystyczne drogi:

długość: 380m

szerokość: 5m

Na całym odcinku przebudowywanej drogi projektuje się kanał technologiczny .

Zakres robót na wskazanym odcinku obejmuje w szczególności budowę ciągu jezdnego w istniejącym śladzie drogi.

Lokalizacja zjazdów w istniejących miejscach. Przebudowa ma za zadanie zapewnić prawidłowy dojazd do posesji i przydrożnych garaży oraz zapewnić właściwe odprowadzenie wo.

W zakresie wykonawcy jest obsługa geodezyjna inwestycji. Po zakończeniu robót należy opracować geodezyjną mapę powykonawczą.

Roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.  Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia robót do ZDW

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczenia utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb.

Płyty z rozbiórki stanowią własność zamawiającego. W wycenie należy przewidzieć transport płyt na odległość do 1km.

Na całym odcinku drogi należy wybudować kanał technologiczny wraz z wbudowaniem w niego sprawnej sieci szerokopasmowej. W kanale technologicznym umieścić mikrokanalizację - mikrorura grubościenną 12/8mm wraz z wdmuchanym  do środka mikrokanalizacyjnym kablem światłowodowym 2x9/125. Każda z instalacji powinna zostać doprowadzona do każdej posesji prywatnej zakończona skrzynką kliencką. Cała mikrokanalizacja z każdego odcinka drogi będzie schodziła się w skrzyni teleinformatycznej gotowej do użytku dla firm teleinformatycznej.

Szczegółowy zakres robót do pkt. B zawarty jest:

w przedmiarach robót: zał. 5.B.1,  zał. 5.B.2  i  zał. 5.B.3  do SIWZ

w rysunku poglądowym: zał. 5.B.4.4 do SIWZ

w zaświadczeniu o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych: zał. nr 5.B.5,  do SIWZ

w projekcie zjazdu: zał. nr 5.B.6,  do SIWZ

C. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radostowo na działce 524/3

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga przeznaczona do przebudowy znajduje się w msc. Radostowo  w gminie Jeziorany. Droga prowadzi do zabudowań jednorodzinnych. Zakres przebudowy obejmuje wymianę istniejącej podbudowy, budowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Ponadto należy wybudować kanał technologiczny na całym odcinku przebudowywanej drogi wraz z wykonaniem pasywnej sieci szerokopasmowej oraz przebudować kolizje z istniejącą infrastrukturą. Przebudowa powinna zapewnić dobry dostęp do istniejących zabudowań oraz zapewnić prawidłowe odwodnienie drogi.

2. Opis wykonania przedmiotu zamówienia

Istniejąca droga jest o nawierzchni z kruszywa. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radostowo obejmuje wykonanie prac polegających na utworzeniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem. Ponadto w zakresie robót jest renowacja istniejących rowów odwadniających.

Schemat konstrukcji:

kostka brukowa szara 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 5cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 grubości 15cm

Nawierzchnia z kostki zostanie wykończona krawężnikiem drogowym.

Parametry charakterystyczne drogi:

długość: 864m

szerokość: zmienna w zakresie 3,5-5m z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami.

Na całym odcinku przebudowywanej drogi projektuje się kanał technologiczny .

Zakres robót na wskazanym odcinku obejmuje w szczególności budowę ciągu jezdnego w istniejącym śladzie drogi. Ze względu na lokalne przewężenia pasa drogowego szerokość jezdni jest zmienna w zakresie od 3,5 do 5m.

Lokalizacja zjazdów zgodnie z załącznikiem graficznym.

W zakresie wykonawcy jest obsługa geodezyjna inwestycji. Po zakończeniu robót należy opracować geodezyjną mapę powykonawczą.

Roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, Energa operator, Orange. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia robót do ZDW, Energa operator, Orange.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczenia utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb.

Na całym odcinku drogi należy wybudować kanał technologiczny wraz z wbudowaniem w niego sprawnej sieci szerokopasmowej. W kanale technologicznym umieścić mikrokanalizację - mikrorura grubościenną 12/8mm wraz z wdmuchanym  do środka mikrokanalizacyjnym kablem światłowodowym 2x9/125. Każda z instalacji powinna zostać doprowadzona do każdej posesji prywatnej zakończona skrzynką kliencką. Cała mikrokanalizacja z każdego odcinka drogi będzie schodziła się w skrzyni teleinformatycznej gotowej do użytku dla firm teleinformatycznej.

Szczegółowy zakres robót do pkt. C zawarty jest:

w przedmiarach robót: zał. 5.C.1,  zał. 5.C.2  i  zał. 5.C.3  do SIWZ

w rysunku poglądowym: zał. 5.CDEF.4 do SIWZ - odcinek I

w zaświadczeniu o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych: zał. nr 5.C.5,  do SIWZ

w projekcie zjazdu: zał. nr 5.C.6 i zał. nr 5.C.7 do SIWZ

D. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radostowo na działce 526/2

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga przeznaczona do przebudowy znajduje się w msc. Radostowo  w gminie Jeziorany. Droga prowadzi do zabudowań jednorodzinnych. Zakres przebudowy obejmuje wymianę istniejącej podbudowy, budowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Ponadto należy wybudować kanał technologiczny na całym odcinku przebudowywanej drogi wraz z wykonaniem pasywnej sieci szerokopasmowej oraz przebudować kolizje z istniejącą infrastrukturą. Przebudowa powinna zapewnić dobry dostęp do istniejących zabudowań oraz zapewnić prawidłowe odwodnienie drogi.

2. Opis wykonania przedmiotu zamówienia

Istniejąca droga jest o nawierzchni z kruszywa. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radostowo obejmuje wykonanie prac polegających na utworzeniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem. Ponadto w zakresie robót jest renowacja istniejących rowów odwadniających.

Schemat konstrukcji:

kostka brukowa szara 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 5cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 grubości 15cm

Nawierzchnia z kostki zostanie wykończona krawężnikiem drogowym.

Parametry charakterystyczne drogi:

długość: 214m

szerokość: zmienna w zakresie 3,5-5m z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami.

Na całym odcinku przebudowywanej drogi projektuje się kanał technologiczny .

Zakres robót na wskazanym odcinku obejmuje w szczególności budowę ciągu jezdnego w istniejącym śladzie drogi. Ze względu na lokalne przewężenia pasa drogowego szerokość jezdni jest zmienna w zakresie od 3,5 do 5m.

Lokalizacja zjazdów zgodnie z załącznikiem graficznym.

W zakresie wykonawcy jest obsługa geodezyjna inwestycji. Po zakończeniu robót należy opracować geodezyjną mapę powykonawczą.

Roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Orange.  Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia robót do ZDW i Orange.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczenia utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb.

Na całym odcinku drogi należy wybudować kanał technologiczny wraz z wbudowaniem w niego sprawnej sieci szerokopasmowej. W kanale technologicznym umieścić mikrokanalizację - mikrorura grubościenną 12/8mm wraz z wdmuchanym  do środka mikrokanalizacyjnym kablem światłowodowym 2x9/125. Każda z instalacji powinna zostać doprowadzona do każdej posesji prywatnej zakończona skrzynką kliencką. Cała mikrokanalizacja z każdego odcinka drogi będzie schodziła się w skrzyni teleinformatycznej gotowej do użytku dla firm teleinformatycznej.

Szczegółowy zakres robót do pkt. D zawarty jest:

w przedmiarach robót: zał. 5.D.1,  zał. 5.D.2  i  zał. 5.D.3  do SIWZ

w rysunku poglądowym: zał. 5.CDEF.4 do SIWZ - odcinek II

w zaświadczeniu o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych: zał. nr 5.D.5,  do SIWZ

w projekcie zjazdu: zał. nr 5.D.6 do SIWZ

E. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radostowo na działce 533

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga przeznaczona do przebudowy znajduje się w msc. Radostowo  w gminie Jeziorany. Droga prowadzi do zabudowań jednorodzinnych. Zakres przebudowy obejmuje wymianę istniejącej podbudowy, budowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Ponadto należy wybudować kanał technologiczny na całym odcinku przebudowywanej drogi wraz z wykonaniem pasywnej sieci szerokopasmowej oraz przebudować kolizje z istniejącą infrastrukturą. Przebudowa powinna zapewnić dobry dostęp do istniejących zabudowań oraz zapewnić prawidłowe odwodnienie drogi.

2. Opis wykonania przedmiotu zamówienia

Istniejąca droga jest o nawierzchni z kruszywa. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radostowo obejmuje wykonanie prac polegających na utworzeniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem. Ponadto w zakresie robót jest renowacja istniejących rowów odwadniających.

Schemat konstrukcji: kostka brukowa szara 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 5cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 grubości 15cm

Nawierzchnia z kostki zostanie wykończona krawężnikiem drogowym.

Parametry charakterystyczne drogi:

długość: 379m

szerokość: zmienna w zakresie 3,5-5m z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami.

Na całym odcinku przebudowywanej drogi projektuje się kanał technologiczny .

Zakres robót na wskazanym odcinku obejmuje w szczególności budowę ciągu jezdnego w istniejącym śladzie drogi. Ze względu na lokalne przewężenia pasa drogowego szerokość jezdni jest zmienna w zakresie od 3,5 do 5m.

Lokalizacja zjazdów zgodnie z załącznikiem graficznym.

W zakresie wykonawcy jest obsługa geodezyjna inwestycji. Po zakończeniu robót należy opracować geodezyjną mapę powykonawczą.

Roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Energa Operator.  Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia robót do ZDW i Energa Operator.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczenia utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb.

Na całym odcinku drogi należy wybudować kanał technologiczny wraz z wbudowaniem w niego sprawnej sieci szerokopasmowej. W kanale technologicznym umieścić mikrokanalizację - mikrorura grubościenną 12/8mm wraz z wdmuchanym  do środka mikrokanalizacyjnym kablem światłowodowym 2x9/125. Każda z instalacji powinna zostać doprowadzona do każdej posesji prywatnej zakończona skrzynką kliencką. Cała mikrokanalizacja z każdego odcinka drogi będzie schodziła się w skrzyni teleinformatycznej gotowej do użytku dla firm teleinformatycznej.

Szczegółowy zakres robót do pkt. E zawarty jest

w przedmiarach robót: zał. 5.E.1,  zał. 5.E.2  i  zał. 5.E.3  do SIWZ

w rysunku poglądowym: zał. 5.CDEF.4 do SIWZ - odcinek III

w zaświadczeniu o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych: zał. nr 5.E.5,  do SIWZ

w projekcie zjazdu: zał. nr 5.EF.6 do SIWZ

F. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radostowo na działce 531

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga przeznaczona do przebudowy znajduje się w msc. Radostowo  w gminie Jeziorany. Droga prowadzi do zabudowań jednorodzinnych. Zakres przebudowy obejmuje wymianę istniejącej podbudowy, budowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Ponadto należy wybudować kanał technologiczny na całym odcinku przebudowywanej drogi wraz z wykonaniem pasywnej sieci szerokopasmowej oraz przebudować kolizje z istniejącą infrastrukturą. Przebudowa powinna zapewnić dobry dostęp do istniejących zabudowań oraz zapewnić prawidłowe odwodnienie drogi.

2. Opis wykonania przedmiotu zamówienia

Istniejąca droga jest o nawierzchni z kruszywa. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radostowo obejmuje wykonanie prac polegających na utworzeniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem. Schemat konstrukcji: kostka brukowa szara 8cm podsypka cementowo - piaskowa 5cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 grubości 15cm Nawierzchnia z kostki zostanie wykończona krawężnikiem drogowym. Ponadto w zakresie robót jest renowacja istniejących rowów odwadniających.

Parametry charakterystyczne drogi:

długość: 208m

szerokość: zmienna w zakresie 3,5-5m z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami.

Na całym odcinku przebudowywanej drogi projektuje się kanał technologiczny .

Zakres robót na wskazanym odcinku obejmuje w szczególności budowę ciągu jezdnego w istniejącym śladzie drogi. Ze względu na lokalne przewężenia pasa drogowego szerokość jezdni jest zmienna w zakresie od 3,5 do 5m.

Lokalizacja zjazdów zgodnie z załącznikiem graficznym.

W zakresie wykonawcy jest obsługa geodezyjna inwestycji. Po zakończeniu robót należy opracować geodezyjną mapę powykonawczą.

Roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.  Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia robót do ZDW

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczenia utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb.

Na całym odcinku drogi należy wybudować kanał technologiczny wraz z wbudowaniem w niego sprawnej sieci szerokopasmowej. W kanale technologicznym umieścić mikrokanalizację - mikrorura grubościenną 12/8mm wraz z wdmuchanym  do środka mikrokanalizacyjnym kablem światłowodowym 2x9/125. Każda z instalacji powinna zostać doprowadzona do każdej posesji prywatnej zakończona skrzynką kliencką. Cała mikrokanalizacja z każdego odcinka drogi będzie schodziła się w skrzyni teleinformatycznej gotowej do użytku dla firm teleinformatycznej.

Szczegółowy zakres robót do pkt. F zawarty jest:

w przedmiarach robót: zał. 5.F.1,  zał. 5.F.2  i  zał. 5.F.3  do SIWZ

w rysunku poglądowym: zał. 5.CDEF.4 do SIWZ - odcinek IV

w zaświadczeniu o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych: zał. nr 5.F.5,  do SIWZ

w projekcie zjazdu: zał. nr 5.EF.6 do SIWZ