Załącznik nr 1 cd do SIWZ

Kolumna głośnikowa szerokopasmowa aktywna PRX612M

| Parametry techniczne: |  |
| --- | --- |
| Rodzaj kolumny głośnikowej: | aktywna, dwudrożna, w obudowie typu bass-reflex |
| Pasmo przenoszenia (-10 dB) w pozycji monitorowej: | nie węższe niż: 51 Hz - 19.5 kHz |
| Pasmo przenoszenia (-10 dB) w pozycji frontowej: | nie węższe niż: 50 Hz - 19.5 kHz |
| Pasmo odtwarzanych częstotliwości (-3 dB) w pozycji monitorowej: | nie szersze niż: 61 Hz - 18.5 kHz |
| Pasmo odtwarzanych częstotliwości (-3 dB) w pozycji frontowej: | nie szersze niż: 60 Hz - 17.5 kHz |
| Tryb zasilania: | wbudowany cyfrowy wielokanałowy wzmacniacz mocy klasy D wykorzystujący technologię podwójnego mostkowania, wyposażony w elektroniczne układy optymalizujące brzmienie i kontrolujące dynamikę sygnału wyjściowego oraz chroniące przetworniki przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi, układ limitera typu IV, wybór trybu pracy kolumny: monitor-front dwupozycyjnym przełącznikiem, wbudowany regulator wzmocnienia sygnału wejściowego, przełącznik czułości wejściowej mikrofon-liniawymagane zabezpieczenie prądowe nie niższe niż 3A |
| Moc wyjściowa ciągła wzmacniacza mocy dla sekcji niskotonowej: | nie niższa niż 500 W |
| Moc wyjściowa ciągła wzmacniacza mocy dla sekcji wysokotonowej: | nie niższa niż 500 W |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (1m) w pozycji frontowej: | nie niższy niż 134 dB SPL |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (1m) w pozycji monitorowej: | nie niższy niż 133 dB SPL |
| Przetwornik niskotonowy o średnicy: | nie mniejszej niż 305mm, jedna sztuka, zastosowana technologia jednolitego odlewu aluminiowego kosza będącego jednocześnie radiatorem, wyposażony w podwójne magnesy neodymowe, system bezpośredniego chłodzenia szczeliny oraz podwójną cewkę |
| Przetwornik wysokotonowy o średnicy: | nie większej niż 37.5mm, jedna sztuka, zastosowana technologia ciśnieniowa, wyposażony w system bezpośredniego chłodzenia szczeliny, magnesy neodymowe, |
| Znamionowy kąt promieniowania jednej klumny w płaszczyźnie poziomej: | nie węższy niż 90° |
| Znamionowy kąt promieniowania jednej kolumny w płaszczyźnie pionowej: | nie węższy niż 50° |
| Obudowa: | asymetryczna, wykonana ze sklejki topolowej o grubości nie mniejszej niż 18mm i nie większej niż 25mm, ścianka boczna nachylona pod kątem nie większym niż 30°, powlekana tworzywem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, malowana na kolor czarny, stalowa maskownica malowana proszkowo na kolor czarny z akustycznie neutralnym tworzywem od wewnątrz, dwa poziome uchwyty transportowe powlekane tworzywem antypoślizgowym, wbudowane w obudowę 9 punktów instalacyjnych M10 (jeden z nich służacy jako odciąg), wbudowane w dolną ścianę obudowy dwa gniazda o średnicy nie większej niż 36mm - jedno z nich o nachyleniu nie większym niż 10° |
| Gniazda i wskaźniki: | wbudowane jedno gniazdo wejściowe XLR męskie i jedno gniazdo wyjściowe XLR żeńskie dla sygnału analogowego, wbudowane gniazdo wejściowe zasilania w standardzie IEC, wbudowany przełącznik wyboru zasilania 120V/240V z tolerancją w zakresie nie większym niż -15% - +10%, wbudowany zielony wskaźnik LED obecności sygnału, wbudowany niebieski wskaźnik LED obecności zasilania na płycie czołowej kolumny, wbudowany czerwony wskaźnik LED zadziałania limitera |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): | nie większej niż 592 mm x 535 mm x 340 mm |
| Waga: | nie większa niż: 15.6 kg |