Spis treści

- Opis techniczny

- Plan sytuacyjno – wysokościowy

- Przekroje

- Szczegóły konstrukcyjne

1	Opis techniczny

Do projektu drogi do oczyszczalni ścieków w Radostowie, gmina Jeziorany.

  - Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjna

- Wytyczne technologiczne

- Dokumentacja geotechniczna

- Uzgodnienia międzybranżowe

  - Zakres opracowania

Projekt drogowy obejmuje drogę dojazdową do terenu oczyszczalni ścieków oraz sieć komunikacyjną na terenie oczyszczalni.

  - Opis projektu

    - Parametry geometryczne

Droga dojazdowa została podłączona komunikacyjnie do istniejącej drogi gminnej o nawierzchni z płyt betonowych.

Droga dojazdowa do oczyszczalni na całej swojej długości będzie posiadała stałą szerokość 3,5m oraz spadek poprzeczny jednostronny. Zjazd z drogi gminnej będzie posiadał skosy 1:1 oraz spadek poprzeczny jednostronny.

Na terenie oczyszczalni droga główna będzie miała szerokość 4m ze spadkiem poprzecznym, usytuowana między obiektami oczyszczalni i będzie przedłużeniem drogi dojazdowej, zaprojektowano również dojazd do obiektu nr 2 o szerokości 8m.

Spadki podłużne drogi dojazdowej będą wynosiły 3%12%, na drodze wewnętrznej na terenie oczyszczalni będzie wynosił 6%

Pochylenie poprzeczne wszystkich dróg i chodników przyjęto 2%

Zaprojektowano drogę dojazdową do oczyszczalni z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych o wymiarach 100x75x12cm, na podsypce z kruszywa łamanego i piasku. Zaprojektowano zakończenie krawędzi dróg z krawężników betonowych posadowionych na ławach betonowych z oporem.

Drogę wewnętrzną zaprojektowano z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm, natomiast chodniki z kostki betonowej POLBRUK gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z betonu, zakończenie krawędzi dróg zaprojektowano z krawężników betonowych posadowionych na ławach betonowych z oporem.

    - Wykonanie dróg

Zaprojektowano wykonanie koryta oraz profilowanie terenu pod drogi dojazdowe do oczyszczalni.

Wykonanie koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac niwelacyjnych przy pomocy sprzętu do robót ziemnych należy dokładnie rozpoznać i ustalić przebieg uzbrojenia terenu.

  - Konstrukcja nawierzchni

    - Drogi

- Droga z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych

- Płyta drogowa wielootworowa 	12cm

- Kruszywo łamane	20cm

- Podsypka z piasku	15cm

grubość ogółem  47cm

- Droga z Kostki betonowej

- Kostka brukowa betonowa			8cm

- Podsypka cementowo – piaskowa		4cm

- Podbudowa z betonu B15			15cm

- Podsypka odsączająca z piasku		20cm

grubość ogółem  47cm

    - Chodniki

- Kostka brukowa betonowa		6cm

- Podsypka cementowo – piaskowa 	4cm

- Podsypka piaskowa			10cm

grubość ogółem  20cm

Krawężniki i obrzeża należy ustawić na ławie betonowej B15 z oporem.

  - Powierzchnia nawierzchni

Drogi	1312 m2

Chodniki	13,3 m2

Powierzchnia razem	1325,3 m2

  - Odwodnienie nawierzchni

Nawierzchnię projektuje się odwodnić poprzez nadanie jej spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku do terenu otaczającego

Spadki podłużne drogi dojazdowej 	3% 15%,

Spadki podłużne drogi wewnętrznej 	6%

Pochylenie poprzeczne dróg i chodników 	2%