SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST – 11   Zagospodarowanie terenu oczyszczalni i przepompowni ścieków

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST-11

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-11 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z końcowym zagospodarowaniem terenu oczyszczalni i przepompowni ścieków w ramach zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Radostowie, gmina Jeziorany”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia niezbędnych robót związanych z zagospodarowaniem terenu oczyszczalni i przepompowni ścieków.

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.

Prace wykonywane w zakresie zagospodarowania końcowego terenu oczyszczalni i przepompowni ścieków będą obejmowały:

- Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków:

  - chodniki dla ruchu pieszych,

  - ogrodzenie terenu,

  - zieleń.

- Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków:

  - place, drogi wewnętrzne dla ruchu pojazdów,

  - chodniki dla ruchu pieszych,

  - ogrodzenie terenu,

  - zieleń,

  - murki oporowe przy zbiorniku wyrównawczym.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.

2.  MATERIAŁY

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.

## 2.2.   Materiały do zastosowania

- kostka „Polbruk” grub. 8 cm i 6 cm,

- obrzeża i krawężniki betonowe,

- płytki chodnikowe betonowe,

- materiały i surowce do robót betonowych (zgodnie z SST – 05 i SST – 04),

- siatka ogrodzeniowa w kątownikach stalowych,

- słupki ogrodzeniowe stalowe,

- brama wjazdowa przesuwana o szer. 4 m,

- furtka ogrodzeniowa o szer. 1 m,

- farby do gruntowania i emalia,

- ziemia próchniczna do zakładania trawników,

- nasiona trawy,

- sadzonki drzew i krzewów.

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Zastosowany będzie sprzęt ręczny i mechaniczny.

Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy.

Sprzęt do wykonywania prac ziemnych – patrz SST – 02.

Sprzęt do wykonywania nawierzchni drogowych i chodnikowych – patrz SST – 04.

Sprzęt do wykonywania robót betonowych – patrz SST – 05.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2.  Transport materiałów

Wymienione w pkt-cie 2.2. materiały i urządzenia można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez producentów urządzeń i Zarządzającego realizacją umowy.

Wykorzystany będzie sprzęt transportowy określony w SST – 02; SST – 04; SST – 05.

Do podnoszenia większej masy materiałów należy używać zawiesi odpowiedniej nośności, żurawika, wciągarek itp.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5.

5.2. Budowa ciągów komunikacyjnych

Zaprojektowano wewnętrzną drogę dojazdową do urządzeń oczyszczalni o szerokości 4 m o nawierzchni POLBRUK gr. 8 cm na podbudowie z betonu i podsypce odsączającej z piasku. Nawierzchnię dróg zakończyć krawężnikami betonowymi. Pod krawężnikiem ława betonowa z oporem.

Dla komunikacji pieszej zaprojektowano chodniki z POLBRUKU gr. 6 cm na podsypce piaskowej.

Wykonanie robót zostało opisane w SST – 02; SST – 04.

5.3. Budowa ogrodzenia terenu

Ogrodzenie terenu oczyszczalni i przepompowni należy wykonać z siatki w kątownikach stalowych, na słupkach stalowych. Od strony drogi gruntowej, na wjeździe na teren oczyszczalni w ogrodzeniu projektuje się bramę wjazdową przesuwną typową szerokości 4 m. Ogrodzenie przepompowni wykonać z furtką o szerokości 1 m.

Wykonanie prac w zakresie robót betonowych zostało opisane w SST – 05.

5.4. Zieleń

W granicach ogrodzenia teren przepompowni obsiać należy trawą.

Wolne przestrzenie (poza projektowanym zagospodarowaniem) terenu oczyszczalni należy obsiać trawą.

Trawniki

W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia należy je uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały wykonane. 	Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

- przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- ziemia urodzajna - humus, powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem w kolczatką lub zagrabić,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- kres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,

- przykrycie  nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami  lub wałem kolczatką,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.

## 6.2.  Kontrola wykonywanych robót

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, składających się na ogólny element.

Kontrola prac w zakresie robót betonowych została opisana w SST – 05.

Kontrola robót w zakresie wykonywania ciągów komunikacyjnych została opisana w SST – 02 i SST – 04.

- OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są:

1 m2  wykonanej nawierzchni drogowej, chodnika,

1 m2 wykonanego trawnika,

1 mb. wykonanego ogrodzenia,

sztuki – ilość zasadzeń.

8.  ODBIÓR  ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8 i 9.

Ponadto mają tutaj zastosowanie zasady określone w specyfikacjach: SST – 02; SST – 04; SST – 05.

9.	PRZEPISY  ZWIĄZANE

## 9.1	Przepisy i dokumenty związane zawarte w specyfikacjach SST – 02; SST – 04;

## SST – 05 – dotyczące robót ziemnych, betonowych i drogowych.

## Zalecane normy, dokumenty i przepisy

Ponadto:

| PN-B-03010 | Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| --- | --- |
| BN-67/6747-14 | Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport |
| - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.); |  |
| - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) |  |