Załącznik nr 12

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu przed budynkiem dawnego kina przy ulicy Ogrodowej w Jezioranach.

- Stan istniejący.

Przedmiotowy teren położony jest w rejonie ulic: Ogrodowej , Polnej i Kopernika

w Jezioranach  i na dzień dzisiejszy obsługuje bezpośrednio lub pośrednio istniejącą zabudowę czyli budynek byłego kina a część stanowi zieleń miejską zawartą pomiędzy

ul. Ogrodową a ul. Kopernika. Obsługa komunikacyjna odbywa się poprzez przyległe ulice: Ogrodową o nawierzchni brukowcowej i Polną o nawierzchni betonowej. Zieleń istniejąca to drzewa oraz krzewy na terenie w/w zieleni miejskiej. Uzbrojenie istniejące

to sieć wodociągowa o średnicy 50 mm od ul. Kopernika do budynku byłego kina, kan. sanitarna , kable energetyczne i oświetleniowe oraz sieć kanalizacji deszczowej. Rzędne istniejącego terenu zawarte pomiędzy 132,80 do 135,00.

- Stan projektowany.

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem dawnego kina przy ulicy Ogrodowej

w Jezioranach obejmuje: wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, ziemne, nawierzchniowe oraz zieleń-trawniki.

1.Wycinka drzew.

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy wykonać wycinkę kolizyjnego drzewostanu, usunięcie karpiny
 z wywozem materiału drzewnego i pozostałości po karczowaniu na odl. do 2km.

2.Roboty rozbiórkowe.

Rozebraniu podlegają : nawierzchnia brukowcowa odcinka ul. Ogrodowej i złożenie bruku poza granicą robót do późniejszego wykorzystania , krawężniki, obrzeża chodniki z płyt 35x35x5cm od strony ul. Kopernika. Wywóz pozostałych materiałów z rozbiórki na odległość do 1km.

3.Roboty ziemne.

Należy zdjąć z powierzchni objętej robotami ziemnymi ziemię roślinną o grubości 15 cm

i złożyć ją poza granicą robót do późniejszego wykorzystania na urządzenie trawników,

z wywozem nadmiaru na odl. do 1 km. Wykonanie korytowania pod nowe konstrukcje ulicy Ogrodowej oraz miejsc parkingowych. Sprzęt do robót ziemnych to spycharki, koparki – 0,25 -0.40 m3 oraz samochody samowyładowcze.

4.Roboty nawierzchniowe.

Nie zakłada się zmiany nawierzchni ul. Ogrodowej (obecnie i docelowo brukowcowa) z utrzymaniem istniejącego przebiegu zarówno w planie jak i profilu. Wykonanie od strony ul. Ogrodowej dwóch zatok postojowych  dla samochodów osobowych z parkowaniem prostopadłym na łącznie 18 stanowisk. Na skwerze pomiędzy ul. Kopernika a Ogrodową wykonanie  ogólnodostępnego parkingu na 34 stanowiska. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach  2.30x5.00m w tym jedno skrajne miejsce przy wysepce dla osoby niepełnosprawnej. Spadek poprzeczny drogi man. dwustronny 2%,
stanowisk - jednostronny 2% ,w zatokach wzdłuż ul. Ogrodowej –1%. Podstawowa szerokość chodników – 1.50m poszerzonych o 0.50m w miejscach przebiegu przy krawężnikach jezdni i zatok.

Konstrukcja ul. Ogrodowej jezdni manewrowej i stanowisk postojowe samochodów osobowych na parkingu wydzielonym, w zatokach ul. Ogrodowej

Kostka bet. prasowana  gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm, podbudowa z tłucznia kam. warstwa górna gr. 8cm, podbudowa z tłucznia kam. warstwa dolna gr. 12cm, warstwa odsącz. z piasku gr. 25cm, gruntocement 2,5 Mpa gr. 15c m.

Konstrukcja nawierzchni chodników

Kostka betonowa prasowana gr. 8cm, podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm.

Ograniczenie nawierzchni jezdni, dojazdu i stanowisk postojowych  krawężnikiem betonowym ulicznym  30 x 15 cm wystającym, ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu kl. B10 o grub 15cm., wtopionym na odcinku odbioru odpadków z osłony śmietnikowej oraz na szerokości przejść pieszych i dla wjazdu wózkami na  chodniki.

Na zjeździe na parking krawężnik najazdowy na ławie betonowej z oporem.

Ograniczenie nawierzchni chodników obrzeżem betonowym 20x6 cm.

Wyznaczenie miejsc postojowych samochodów osobowych poprzez wprowadzenie pasów o szerokości 10 cm w odmiennym od podstawowego , szarego kolorze.

Schody terenowe (jeden ciąg, pięć stopni) z krawężników betonowych 30x15cm i kostki betonowej o wym. 20x10cm i grub. 6cm.

5. Odwodnienie.

Odprowadzenie wód opadowych zarówno z nawierzchni jezdni ul Ogrodowej jak  miejsc postojowych i chodników, do wpustów ulicznych istniejącej w obrębie zadania  kanalizacji deszczowej.

6. Zieleń - trawniki.

Po zakończeniu prac instalacyjnych , budowlanych i drogowych na powierzchni terenów zielonych należy rozścielić warstwą o grub. 15 cm uprzednio zdjętą i zhałdowaną  ziemię roślinną i po przekopaniu na głębokość 20-25cm założyć trawniki 
z wysianiem jednej z ogólnie dostępnych mieszanek nasion traw.