OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ I

OPIS, INFORMACJE I PARAMETRY OGÓLNE

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
    ZAMÓWIENIA

6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
    ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI STWOiR

7. INNE POSIADANE DOKUMENTY I INFORMACJE

CZĘŚĆ II

OPISOWA TECHNICZNA PODZIELONA NA ELEMENTY ZADANIA

1. CIĄG PIESZY REKREACYJNY

1.1 GŁÓWNY CIĄG PIESZY REKREACYJNY O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

1.2 REKREACYJNY CIĄG PIESZY DOSTOSOWANY DO JAZDY NA ROLKACH I 
 DESKOROLKACH

1.3 DOJŚCIA I SCHODY TERENOWE

1.4 ELEMENTY OZDOBNE W CIĄGU PIESZYM -GABIONY KAMIENE

1.4.1 GABIONY W KSZTAŁCIE ŁAŃCUCHA DNA

1.4.2 GABIONY W OGRODZIE SENSORYCZNYM

2.  AMFITEATR

2.1 STAN ISTNIEJĄCY

2.2 ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE PROJEKTOWANE

2.3 LOKALIZACJ

2.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁK

2.5 OCHRONA SPECJALNA DZIAŁKI

2.6 ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ 
               HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW AMFITEATRU I JEGO OTOCZENI

2.9 UWAGI REALIZACYJNE DLA INWESTYCJI

2.10 UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDOW

2.11 SCHEMATY KONSTRUKCY

2.12 SPOSÓB POSADOWIENI

2.13 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  (FUNDAMENTOWE) SCENY

2.14 ŚCIANKI WEWNĘTRZNE SCENY

2.15 PRZYPORY ZADASZENIA SCENY

2.16 ŚCIANKI OPOROWE WIDOWNI

2.17 SCHODY NA SCENĘ ORAZ SCHODY  TERENOWE WIDOWNI

2.18 IZOLACJE

2.19 POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

2.20 PODŁOGA I POSADZKI

2.21 UWAGI KOŃCOWE

2.22 WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

3. UTWARDZENIE PRZY OŁTARZU POLOWYM

3.1 PRACE ZIEMNE I PORZĄDKOWE

3.2 NAWIERZCHNIA

4. ZIELEŃ

5. FONTANNY

5.1 FONTANNA POD AMFITEATREM

5.2 FONTANNA W OGRODZIE SENSORYCZNYM

5.3 FONTANNA PRZY ŁAŃCUCHU DNA

6. ŁAWKI PARKOWE

6.1 ZESTAW ŁAWKA KLASYCZNA  PLUS ŚMIETNIK

6.2  ŁAWKA DESIGN

6.3 ŁAWKA REKREACYJNA

7. RENOWACJA KAPLICY

7.1 STAN ISTNIEJĄCY KAPLICY

7.2 OCZEKIWANY STAN PO RENOWACJI

7.3  RZEŹBA MARKI BOSKIEJ W NISZY

8. STACJE DROGI KRZYŻOWEJ

8.1 PROJEKT KAPLICZKI STANOWIĄCEJ STACJĘ DROGI KRZYŻOWEJ

8.2 PŁASKORZEŹBA STACJI DROGI KRZYŻOWEJ

8.3 ZIELEŃ PRZY STACJACH DROGI KRZYŻOWEJ

8.4 OŚWIETLENIE STACJI DROGI KRZYŻOWEJ

9. OŚWIETLENIE

9.1 FORMA LAMPY PARKOWEJ

9.2 SKRZYNKI ELEKTRYCZNE

9.3 PROJEKT ELEKTRYCZNY

CZĘŚĆ I

OPIS, INFORMACJE I PARAMETRY OGÓLNE

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zagospodarowanie terenów po byłej fosie zamkowej na przestrzeń parkowo-rekreacyjną oraz przestrzeń sacrum poprzez budowę pieszych ciągów komunikacyjnych, ścieżek rekreacyjnych, schodów terenowych, ogrodu sensorycznego, amfiteatru, oświetlenia terenu, sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych, zalicznikowych przyłączy elektroenergetycznych i elementów małej architektury takich jak: fontanny, stacje drogi krzyżowej w formie kapliczek, ławek i śmietników oraz poprzez pielęgnację i gospodarkę drzewostanem oraz nasadzenia zieleni.

- CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT

Parametry obiektów małej architektury wraz z wymiarami, opisem materiałów, wizualizacjami oraz fotografiami stanu obecnego miejsca inwestycji – z komentarzem znajdują się w załączniku WYTYCZNE PLASTYCZNE DLA INWESTYCJI.

Nawierzchnie:

(1.1) główny ciąg pieszy rekreacyjny o nawierzchni utwardzonej (szer 200 cm ) - dł. w tym powierzchnia pod ławkami, oraz powierzchnia placyków rekreacyjnych, oraz utwardzenia pod ołtarzem polowym

- wyszczególnienie: trasa spacerowa, utwardzenie pod ołtarz polowy- 40 m2, placyk przy ołtarzu polowym 70 m2

(1.2 ciąg pieszy rek

- gabiony kamienne – uśredniona wys. 70cm/szer.60cm. - ilość podana w metrach zabudowy

- gabion w kształcie łańcucha DNA, plus dekoracja przy ławkach - 50m2 zabudowy

- gabion w ogrodzie sensorycznym – 33 m2 zabudowy

- fontanna pod amfiteatrem  z przestrzenią rekreacyjną –

- 8 szt. dysz tryskających pionowo w górę do 5 m wys.- typu kometa, efekt kanonady

- powierzchnia płyty granit 60/60 cm – 230 m2

- powierzchnia terenu wokół placu: nawierzchnia typ. Główny ciąg pieszy- 150 m2

- fontanna w ogrodzie sensorycznym z przestrzenią rekreacyjną

- 3 szt. dysz tworzących efekt parasola,typu lawa, trzy różne rozmiary do 80 cm.

- powierzchnia placyku, typ. Główny ciąg pieszy - 140 m2

- powierzchnia żwiru, pod rośliny, pod fontannę, pod ławki – 80m2

- fontanna przy łańcuchu DNA z przestrzenią rekreacyjną wokół

-  powierzchnia płyty granit 60/60 cm – 25 m2

- powierzchnia terenu wokół placyku: nawierzchnia typ. Główny ciąg pieszy- 20 m2

- ławka zwykła w zestawie z koszem na śmieci – 23 szt.

- ławka design – 12 szt.

- ławka rekreacyjna – 3 szt.

- renowacja kaplicy wraz z wykonaniem rzeźby Matki Boskiej- 1 szt, wys. rzeźby 40 cm

- stacje drogi krzyżowej w formie kapliczek z płaskorzeźbą – 14 szt.

Elementy branży elektrycznej, sanitarnej, drogowej architektury zieleni, elementy budowli amfiteatru, zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją techniczną z uwzględnieniem zmian wynikających z nie realizowania części elementów wykazanych na rysunku ZMIANY NIEISTOTNE I ELEMENTY NIE PODLEGAJĄCE REALIZACJI

3.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w powiecie Olsztyńskim, w Gminie Jeziorany w Mieście Jeziorany.  Obiekt przeznaczony do renowacji zlokalizowany jest w części centralnej Miasta Jeziorany. Obszar przeznaczony do renowacji w ramach niniejszego projektu charakteryzuje się stosunkowo wysokim procentem zdegradowania przestrzeni publicznej oraz społecznej. Teren objęty projektem jest pozostałością po dawnej fosie miejskiej w Jezioranach. Stanowiąc zagłębienie terenu, okala zespół staromiejski z trzech stron: od strony północnej, zachodniej i południowej, tworząc enklawę zieleni w tej części miasta. Od zabudowy śródmiejskiej obszar oddzielony jest skarpą, W północnej części fosa przedzielona jest mostem drogowym głównej drogi przelotowej przez Jeziorany. W części zachodniej teren przylega do istniejącego amfiteatru, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Zamkowego, gdzie mieści się Urząd Miasta. Cały teren fosy objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków.

Na terenie fosy miejskiej brak jest utwardzonych nawierzchni umożliwiających swobodne przemieszczanie się ludzi po tym terenie. Obszar ten jest aktualnie niezagospodarowany, zdegradowany. Brak odwodnienia jak i zniszczony kolektor - Kd, w którym płynie rzeka Zymza  powoduje podtapianie terenu co przyspiesza degradację tego obszaru i utrudnia przywrócenie go do pełnej funkcjonalności oraz nadanie temu miejscu nowych funkcji. Wjazd na teren budowy ulicą Kasprowicza od strony ulicy Kopernika lub ul.Kościuszki. Teren jest dostępny do wjazdu sprzętu.

3.2 WARUNKI POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Inwestycja posiada pozwolenie na budowę DECYZJA Nr.Je/7/2013 Starostwa Powiatowego

w Olsztynie. Z następującymi warunkami:

- Wytyczenie obiektów budowlanych w terenie i inwentaryzację powykonawczą należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

- Roboty budowlane prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane

- Przestrzegać ustaleń zawartych w opiniach, warunkach i uzgodnieniach będących częścią zatwierdzonego projektu budowlanego stanowiącego załącznik do decyzji pozwolenia na budowę, oraz warunków decyzji Burmistrza Jezioran nr.7/2012 z dnia 26.07.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleniu W-MWKZ nr.840/2013 z dnia 28.10.2013 z dalszymi zmianami.

- Inwestor ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Prace ziemne prowadzić pod nadzorem archeologicznym na który należy uzyskać odrębne pozwolenie WKZ

- Kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną i dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. O wydanie dziennika występuje inwestor.

3.3 TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI

Termin realizacji inwestycji – pięć miesięcy od daty podpisania umowy.

4. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, natomiast leży w strefie „K” chronionego krajobrazu stąd nakaz bezwzględnego zachowanie zespołów starodrzewia oraz rzeźby terenu dlatego ukształtowanie terenu działki oraz zieleń pozostają bez zmian, ponadto wszelkie prace związane z konserwacją zieleni wymagają dodatkowo uzgodnienia z (Woj. Konserwatorem Przyrody), Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Na obszarze inwestycji nie występują pomniki przyrody. Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w układzie urbanistycznym Jezioran, nawarstwieniach  kulturowych wpisanych do rejestru zabytków pod Nr A-245 z dnia 31.05.1957 r. Wszelkie prace prowadzone w granicach 50-100 m od zewnętrznej linii murów obronnych wymagają uzyskania oddzielnego pozwolenia WKZ. Przed przystąpieniem do projektu budowlanego zostały wykonane sondażowe badania archeologiczne, a wyniki ich badań uzgodnione z WKZ pozwoliły na wydanie dalszych wytycznych i  uzgodnień konserwatorskich m.in. dotyczących formy projektowanej rozbudowy amfiteatru oraz jej wykończenia materiałowego. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego i w strefie oddziaływań związanych z eksploatacją górniczą. Teren nie jest położony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.

Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązuje Wnioskodawcę do: zawiadomienia o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót oraz ich zakresie; w przypadku wykonywania robót z przerwami, każdorazowego informowania o ich ponownym podjęciu, niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia w/w robót,w przypadku zaistnienia konieczności, podjęcia działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązuje Wnioskodawcę do prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, na sprawowanie którego należy uzyskać odrębne pozwolenie WKZ. Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązuje Wnioskodawcę do prowadzenia inwestycji budowlanej w sposób wykluczający ingerencję w chronioną prawem substancję zabytkową z uwzględnieniem faktu, iż wobec wszelkich odkrytych reliktów dawnej architektury należy przewidzieć stosowną ich ochronę oraz opracować program niezbędnych zabezpieczeń, celem bezwzględnego zachowania w stanie nienaruszonym, mając na uwadze wobec powyższego konieczność wprowadzenia ewentualnych korekt w podejmowanych działaniach i dokumentacjach projektowych. W razie odnalezienia nieznanych historycznych elementów architektonicznych lub odkrycia przedmiotów, które mogą stanowi

znalezisko archeologiczne należy niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca musi zapewnić nadzór archeologiczny nad inwestycją. Archeolog musi opracować program prac archeologicznych.

II część opisowa techniczna

1. CIĄG PIESZY REKREACYJNY

Wnioski i zalecenia  realizacyjne

Przed przystąpieniem do robót nawierzchni ścieżek należy zdjąć ziemię humusową  i spryzmować na uboczu. Humus rozłożyć po zakończeniu budowy. Zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych w sąsiedztwie skarp istniejących. W trakcie robót skarpy zabezpieczyć przed osunięciem. Zabezpieczyć istniejące drzewa przed uszkodzeniem podczas całego okresu prac budowlanych na terenie. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w projektach branżowych, przepisami BHP i BIOZ. Całość robot musi być wykonywana i nadzorowana przez uprawnione osoby. W ramach realizacji ciągów pieszych wykonać drenaż i odwodnienie terenu zgodnie z projektem branży sanitarnej.

1.1 GŁÓWNY CIĄG PIESZY REKREACYJNY O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

Ciąg pieszy o nawierzchni utwardzonej, naturalnej, wodoprzepuszczalnej naturalnie stabilizowanej. Nawierzchnia składa się z warstwy nośnej- podbudowy i warstwy funkcyjnej- nawierzchni. Do wykonania podbudowy zastosować warstwę piasku naturalnego, kopanego, zagęszczonego do 10 cm, warstwę kruszywa naturalnego, zagęszczonego o frakcji od 4-31,5 mm. Do wykonania warstw nawierzchni można zastosować produkty rynkowe o wymaganej charakterystyce przedstawionej w opisie i na ilustracjach wchodzących w skład opracowania „Wytyczne plastyczne dla inwestycji” lub wykonać nawierzchnię samodzielnie uzyskując oczekiwane parametry. Warstwa nawierzchni powinna mieć w sumie ok. 10-12 cm, być naturalna,  wodoprzepuszczalna, umożliwiająca przejazd roweru, wózka dziecięcego, spacerowanie, bieganie. Nawierzchnia musi umożliwiać zimowe odśnieżenie mechaniczne oraz punktowe uzupełnianie ubytków.

Kolor nawierzchni naturalny żwirowo-piaskowy, zgodnie z ilustracjami zawartymi w załączniku „Wytyczne Plastyczne...”. Oczekiwana charakterystyka nawierzchni jest stosowana w parkach historycznych np. w Warszawie, Olsztynie.

Położenie warstw nawierzchni ilustruje rysunek pomocniczy „Przekrój przez nawierzchnię 1.1 Główny ciąg pieszy”.

1.2 REKREACYJNY CIĄG PIESZO – JEZDNY , DOSTOSOWANY DO JAZDY NA ROLKACH I DESKOROLKACH o nawierzchni utwardzonej, wodoprzepuszczalnej, naturalnej, mineralno-żywicznej z lepiszczem ( klejem) spajającym górną warstwę nawierzchni tak by była płaska i twarda, pokazująca naturalny kolor kruszywa - umożliwiająca jazdę na rolkach. Nawierzchnia układana na podbudowie z piasku i kruszywa łamanego, obrzeża granitowe lub z kostki granitowej dwie warstwy. Warstwy nawierzchni ilustruje rysunek pomocniczy „Przekrój nawierzchnia 1.2  rekreacyjny ciąg pieszo – jezdny , dostosowany do jazdy na rolkach i deskorolkach”. Wygląd nawierzchni ilustrują zdjęcia zamieszczone w opracowaniu „Wytyczne plastyczne inwestycji”. Nawierzchnia ma umożliwiać jazdę na rolkach i deskorolkach,

wierzchnia warstwa musi być twarda i elastyczna, tak by nie wyłamywało się z niej kruszywo. W nawierzchni do jazdy na rolkach można zastosować szczeliny dylatacyjne ( w zależności od wybranej technologii) . Do realizacji wierzchniej warstwy można zastosować produkty rynkowe lub zrealizować mieszankę samodzielnie.

1.3 DOJŚCIA I SCHODY TERENOWE

Wszystkie schody terenowe i dojścia do schodów oraz dłuższe niż 35 cm spoczniki wykonać wg jednej zasady : stopień z bloku granitowego pełnego, spoczniki powyżej szer 35 cm, półki amfiteatru i dojścia do schodów wykonać z kostki granitowej ciętej o wymiarach 6/6 lub podobnym , niewielkim gabarycie. W momencie zestawienia spocznika, półki, stopnia z murkiem oporowym wykonanym z kamienia polnego – nie wykonywać krawężników. Rysunki i szczegóły jakich materiałów użyć do wykonania schodów znajdują się w załączniku „ Wytyczne plastyczne Inwestycji”. Zakres i umiejscowienie schodów terenowych i miejsc, które mają być wykonane z kamienia zgodnie z powyższą zasadą ilustruje RYSUNEK ZMIAN NIEISTOTNYCH I ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH REALIZACJI.

1.3.1 STOPIEŃ

Stopień wykonać z pełnego bloku granitowego, wysokość stopnia 15 cm, szerokość 35 cm.

Zastosować granit jasno szary, zgodnie z paleta kolorystyczną inwestycji zawartą w dokumencie WYTYCZNE PLASTYCZNE DLA INWESTYCJI. Zastosować płomieniowanie kamienia w celu nadania szorstkiej faktury. Ze względu na historyczne założenie fosy zamkowej wskazane jest użycie materiału z odzysku, starych bloków granitowych, jeśli wykonawca ma dostęp do takiego materiału.

1.3.1 BARIERKI

Wzdłuż większości ciągów schodowych należy zamontować proste barierki o profilu kwadratowym z jedną poprzeczką poziomą, wykonane ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie podwójnym ocynkiem, malowanej proszkowo w kolorze RAL  7016. Zastosować barierki w miejscach wymaganych przez prawo budowlane.

Nie wykonywać nowej barierki wzdłuż murów miejskich, pozostawić barierkę obecną, dokonać napraw, wyprostować, pomalować na kolor grafitowy RAL 7016,

1.3.2 KRAWĘŻNIKI

Obrzeża  wszystkich ciągów pieszych wykonać z kostki granitowej ułożonej w dwóch rzędach, lub jako obrzeże granitowe 20x10 cm.

1.3.3 ROZBIÓRKA SCHODÓW ISTNIEJĄCYCH

W projekcie znajdują się dwa ciągi schodowe betonowe wymagające rozbiórki, są to schody okalające zamek. Do rozbiórki są też schody terenowe od północnej- są to schody ziemno-ziemne z krawężnikami kamiennymi bez spoiwa cementowego. Cenny materiał budowlany ze schodów kamienno-ziemnych należy odzyskać i użyć na terenie inwestycji w pozrozumieniu z zamawiającym.

1.4 ELEMENTY OZDOBNE W CIĄGU PIESZYM -GABIONY KAMIENE

Wizualizacja i zdjęcia materiałów oraz forma gabionów zawarte są w opracowaniu WYTYCZNE PLASTYCZNE DLA INWESTYCJI. Gabiony należy wykonać z kamienia polnego, łupanego, można użyć kamienia z terenu fosy, pod      warunkiem zgody archeologa nadzorującego inwestycję. Gdyż, może być wskazane, że kamienie mają być przeznaczone na rekonstrukcję murów zamkowych. Gabiony mają być wykonane z siatki heksagonalnej, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez galwanizację cynkiem. Wielkość oczek  80 (100 mm).

Gabiony w łańcuchu DNA mają mieć układ falujący, w ogrodzie sensoryczny schodkowy.   
  Szczegóły wykonawstwa do uzgodnienia w trakcie budowy z inwestorem, inwestor dysponuje      rysunkami 3D gabionów, można dokonać szczegółowego wymiarowania w trakcie realizacji.

1.4 1 GABIONY W KSZTAŁCIE ŁAŃCUCHA DNA

- gabion w kształcie łańcucha  DNA, plus dekoracja przy ławkach - 50m2 zabudowy dla uśrednionej wysokości 70cm/szerokości 60 cm. Wykonać gabiony zgodnie z projektem budowlanym oraz szczegółowymi rysunkami i wizualizacjami zawartymi w załączniku WYTYCZNE PLASTYCZNE DLA INWESTYCJI. Wykonać gabiony w układzie falującym, najwyższy punkt 85 cm, najniższy 15 cm wewnątrz gabionu zastosować żwir frakcja 8-16ostateczny kształt obiektu dopasować w uzgodnieniu z zamawiającym na terenie budowy.

W posadzce granitowej na dojściu do schodów, wykonać rysunek DNA z kamienia łupanego

zacementowanego. Wykonać gabiony między ławkami przy placyku z fontanną w układzie schodkowym wys.85 i 45 cm. Wizualizacja i projekt 3D gabionu znajduje się w załączniku WYTYCZNE PLASTYCZNE DLA INWESTYCJI.

1.4.2 GABIONY W OGRODZIE SENSORYCZNYM

Gabion w ogrodzie sensorycznym – 33 m2 zabudowy dla wysokości uśrednionej 70 cm/szer 60 cm. Wykonać gabion zgodnie z parametrami projektu budowlanego oraz szczegółowymi wytycznymi zawartymi w projekcie zieleni OGRÓD SENSORYCZNY  i wizualizacjami zawartymi w załączniki. WYTYCZNE PLASTYCZNE DLA INWESTYCJI. Nadrzędnym opracowaniem w tym wypadku jest projekt zielni, wszystkie elementy w nim zawarte muszą znaleźć miejsce w realizacji. Element-Ogród Sensoryczny należy realizować w porozumieniu z zamawiającym, tak by dopracować detale w trakcie realizacji.

2. AMFITEATR

Opis realizacji amfiteatru zawarty w niniejszym dokumencie różni się od projektu budowlanego o szczegóły parametrów plastycznych elementów okładzin obiektu, uzgodnione jako zmiany w pozwoleniu WKZ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, już po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Są to elementy takie jak: okładzina ścianek oporowych, nawierzchnia, kolor i materiał obróbki blacharskiej, materiał deskowania i ławek są to zmiany nie mające wpływu na kształt i konstrukcję obiektu.  Szczegóły plastyczne i wizualizacje materiałów zawarte są w załączniku „ Wytyczne plastyczne inwestycji”.

2.1.1 STAN ISTNIEJĄCY.

Projektowana budowa amfiteatru znajduje przy Urzędzie Miejskim w Jezioranach, przy jego zachodniej stronie. Istniejący obiekt - scena wraz z widownią wkomponowane są w istniejącą skarpę dawnej fosy. Drewniana scena w formie podestu wys. 15cm i szerokości 14m x 10m zlokalizowana jest na poziomej „płce”szerokości ~16m  w  istniejącym zboczu dawnej fosy. Widownia zlokalizowana jest powyżej sceny i wznosi się aż do ściany Urzędu. Widownia w formie betonowych murków oporowych z metalowymi poręczami i podestami wyłożonymi płytkami chodnikowymi w złym stanie technicznym, do rozbiórki. Drewniana scena również do rozbiórki ze względu na stan techniczny oraz projektowaną formę nowej sceny.

2.1.2  ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE PROJEKTOWANE.

Scenę zaprojektowano na rzucie elipsy ściętej na wydłużonych bokach. Widownia zaś stanowi rozwinięcie formy elipsy w postaci „odbitej fali” - pomiędzy krzywizną sceny i prostym murem Urzędu. W rezultacie w naturalny sposób widownia zmienia kształt z elipsy, poprzez falującą krzywiznę, na linię prostą, równoległą do ściany Urzędu Miejskiego. Zadaszenie sceny przypomina dwie obręcze w kształcie elipsy mające wspólną oś w środku „półki” ze sceną, które to obręcze poprzez rozchylanie napinają powłokę nad sceną wywołując jednocześnie  „fale” modelujące kształt widowni. Otwarte zadaszenie sceny w kierunku wschód - zachód umożliwia także organizowanie imprez plenerowych mogących obserwować scenę amfiteatru z doliny fosy oraz nie powoduje przysłaniania zespołu staromiejskiego z doliną fosy. W miejscu istniejącej sceny oraz widowni projektuje się nowy układ budowli przystosowanych do funkcjonowania amfiteatru zgodnie z obowiązującymi przepisami,  rozporządzeniami oraz normami. Ponadto na szerokość widowni wokł sceny planuje się wykonanie utwardzonego placu wpisanego w projektowany układ ciągów spacerowych i ścieżek rowerowych na terenie byłej fosy.

2.1.3  LOKALIZACJA

- Opracowany teren obejmuje część działki nr 171/55 obręb Jeziorany, gm. Jeziorany położonej na terenie byłej fosy w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu staromiejskiego od strony zachodniej. Obecnie teren użytkowany - scena z widownią amfiteatru.

- Projektowana budowa amfiteatru z projektowaną nawierzchnią utwardzoną placu wokół sceny oraz elementami oświetlenia terenu, zlokalizowane są w całości na inwestowanej części działki nr 171/55 obręb Jeziorany, gmina Jeziorany.

Istniejące ciągi komunikacyjne:

- Obszar, na którym znajduje się amfiteatr jest dostępny poprzez istniejący układ  ścieżek pieszo-rowerowych i schodów terenowych, teren wymaga uporządkowania i pielęgnacji.

Istniejące uzbrojenie działki :

- Przedmiotowy fragment działki jest aktualnie użytkowany oraz uzbrojony w media – złącze kablowe istniejącego amfiteatru przeznaczone do rozbudowy.

Topografia terenu: Teren na którym znajduje się istniejący amfiteatr zlokalizowany jest na zachodnim zboczu byłej fosy, w miejscu sceny istnieje wypłaszczenie szerokości ok. 16m. Deniwelacja terenu mierząc od zachodniej ściany budynku Urzędu Miasta (górnych rzędów widowni) do doliny fosy wynosi ~13m, natomiast „płka” ze sceną znajduje się na wysokości ~7,6m ponad istniejącą doliną.

2.1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Obiekty kubaturowe:

-Projektuje się wymianę istniejącej widowni, projektowana forma widowni o łagodnych krzywiznach, elipsach oraz  prostych w naturalny sposób wpisuje się w istniejące ukształtowanie terenu. Nowym obiektem kubaturowym jest eliptyczne zadaszenie sceny oraz sama scena wyniesiona 70cm ponad poziom istniejącego terenu.

Powierzchnia zabudowy projektowanej widowni      -  420,20 m2

Powierzchnia utwardzonego placu wokół sceny      	-  288,50 m2

Powierzchnia zabudowy projektowanej sceny      	-  169,30 m2

Kubatura projektowanej sceny      			-    97,50 m3

Kubatura sceny z zadaszeniem      			-1155,30 m3

Projektowane uzbrojenie terenu:

Na opracowanym fragmencie terenu zaprojektowano nową instalację elektryczną – oświetlenie terenu, pozostałe uzbrojenie terenu bez zmian. Odprowadzenie wód opadowych z zadaszenia sceny – powierzchniowo na terenie własnej działki.

2.1.5  OCHRONA SPECJALNA DZIAŁKI

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, natomiast leży w strefie „K” chronionego krajobrazu stąd nakaz bezwzględnego zachowanie zespołów starodrzewia oraz rzeźby terenu dlatego ukształtowanie terenu działki oraz zieleń pozostają bez zmian, ponadto wszelkie prace związane z konserwacją zieleni wymagają dodatkowo uzgodnienia z (Woj. Konserwatorem Przyrody), Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Na obszarze inwestycji nie występują pomniki przyrody. Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w układzie urbanistycznym Jezioran, nawarstwieniach  kulturowych wpisanych do rejestru zabytków  pod Nr A-245 z dnia 31.05.1957 r. Wszelkie prace prowadzone w granicach 50-100 m od zewnętrznej linii murów obronnych wymagają uzyskania oddzielnego pozwolenia WKZ. Przed przystąpieniem do projektu budowlanego zostały wykonane sondażowe badania archeologiczne, a wyniki ich badań uzgodnione z WKZ pozwoliły na wydanie dalszych wytycznych i  uzgodnień konserwatorskich m.in. dotyczących formy projektowanej rozbudowy amfiteatru oraz jej wykończenia materiałowego. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego i w strefie oddziaływań związanych z eksploatacją górniczą. Teren nie jest położony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.

2.1.6 ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKﾓW AMFITEATRU I JEGO OTOCZENIA

- Rodzaj inwestycji nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. – Prawo ochrony Środowiska – Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. z 2001 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)

- Amfiteatr zaprojektowano w sposób minimalizujący jego wpływ na środowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanego amfiteatru zamyka się w obrysie własnej działki. Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

-  Projektowana inwestycja nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie.

Osoby trzecie: Projektowana przebudowa amfiteatru nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień os trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na istniejącą zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Środki nadzoru:

Dla projektowanej inwestycji przewidzianej do realizacji w Jezioranach na działce nr  171/55 nie jest wymagane sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o któym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego.

2.1.7 UWAGI REALIZACYJNE DLA INWESTYCJI

- Rozpoczęcie prac budowlanych może nastąpić zgodnie z pozwoleniem na budowę Je/7/2013

- budowa powinna być prowadzona pod  nadzorem kierownika budowy;

- w trakcie budowy należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy;

- wszystkie odstępstwa od niniejszego projektu mogą być wykonane za zgodą autorów projektu.

2.1.8 UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDOWLI

2.1.8.1 SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Przekrycie sceny o konstrukcji stalowej.

Przekrycie o ustroju przestrzennym ramowym, sztywność przestrzenną zapewnia się przez usytuowanie w kierunku podłużnym 7 eliptycznych ram rozchylonych symetrycznie do 30° na dwie strony (względem osi pionowej układu, którego środek znajduje się 5m poniżej poziomu terenu) i spiętych poprzecznie układem płatwi stalowych rozrzuconych sferycznie na elipsach ram co 5°. Całość układu wsparta jest na dwóch przyporach żelbetowych usytuowanych poprzecznie na podłużnej osi założenia.

2.1.8.2  SPOSÓB POSADOWIENIA

Poziom podłogi sceny ±0,00 = 130,60 m n.p.m., poziom przylegającego terenu projektuje się     0,70 m poniżej podłogi sceny. Poziom posadowienia ław fundamentowych sceny tworzących całość z ławami przypór oraz ścianki oporowe tworzące podesty widowni wykonać należy na głębokości 1,0 m  poniżej poziomu przyległego terenu. Projektuje się bezpośredni sposób posadowienia. Ławy fundamentowe sceny zaprojektowano jako betonowe o grubości 0,40m z betonu klasy B20, zbrojone podłużnie 4#12 ze stali A-III /34GS/, wykonane na warstwie chudego betonu gr. 0,10 m.

2.1.9  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE

2.1.9.1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  (FUNDAMENTOWE) SCENY

Ścianki oporowe widowni amfiteatru, schody i podesty wykonać z betonu, obłożyć kamieniem polnym, łamanym. Ściany od poziomu terenu pochylone na zewnątrz tworzą kąt 60 stopni  pomiędzy płaszczyzną poziomą i płaszczyzną ściany. W przeciwległych ściankach należy wykonać po dwa otwory o wymiarach 0,3x0,2m w celu umożliwienia wentylacji przestrzeni poniżej sceny – patrz część graficzna niniejszego opracowania.

2.1.9.2  ŚCIANKI WEWNĘTRZNE SCENY

Ścianki w rozstawie poprzecznym co 130cm stanowią podparcie legarów drewnianych sceny.

Wykonać z betonu zbrojonego, wszystkie widoczne części obłożyć kamieniem polnym łamanym.

2.1.9.3 PRZYPORY ZADASZENIA SCENY

Projektuje się ściany żelbetowe wykonane na miejscu, zbrojone o grubości całkowitej 0,53 m. Beton B25, stal A-IIIN. Szczegółowy sposób zbrojenia oraz forma przestrzenna przypór znajduje się w części rysunkowej. Uwaga - Mury należy zabezpieczyć przed działaniem wilgoci stosując dodatek uszczelniający do betonu W8. Przypory zagruntować i obłożyć kamieniem polnym łamanym.

2.1.10 ŚCIANKI OPOROWE WIDOWNI

Projektuje się betonowe wykonane na miejscu grubości 0,25m. Ściany wylewane należy wykonać z betonu klasy C16/20 i zastosować zbrojenie przeciwskurczowe z prętów Ř 8 ze stali A-I StOS. Pręty należy ułożyć z dwóch stron ściany w rozstawie poziomym 0,15m i pionowym 0,30m.

Uwaga - Mury należy zabezpieczyć przed działaniem wilgoci stosując dodatek uszczelniający do betonu W8. Po rozszalowaniu wszystkie elementy żelbetowe widowni (ściany, schody, podesty) należy zagruntować i obłożyć kamieniem polnym łamanym.

UWAGA :

- wykopy pod fundamenty powinny być wykonywane w taki sposób aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej ław fundamentowych i ścianek oporowych,

- wyrównanie względnie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne ,

- nie wolno dopuścić do zalania wykopu wodami opadowymi , a w przypadku zaistnienia w/w sytuacji należy górną warstwę gruntu o zruszonej strukturze zdjąć, a ubytek uzupełnić do poziomu posadowienia;

- piaskiem stabilizowanym cementem

- chudym betonem

- lub zagęszczonym piaskiem lub pospółką

- piasek należy stabilizować cementem portlandzkim „35” w stosunku 100 kg cementu na 1 m3 piasku , układać warstwami o grubości max.20 cm przy jednoczesnym zagęszczaniu i polewaniu wodą ,

- przy zaistnieniu na dnie wykopu , w poziomie posadowienia gruntów spoistych , pylastych (pyły, pyły piaszczyste , gliny pylaste) lub gruntów łatwo rozmakających (kreda , margle) należy bezpośrednio po wykonaniu wykopu pokryć dno wykopu warstwą chudego betonu o grubości 10 cm ,

- przy zaistnieniu w podłożu gruntowym , w poziomie posadowienia , gruntów spoistych i mało spoistych w stanie plastycznym - należy przed położeniem warstwy chudego betonu wtłoczyć w dno wykopu warstwę  żwiru lub tłucznia o grubości min. 10 cm za pomocą ubijaków ręcznych lub mechanicznych ,

-  roboty fundamentowe należy wykonać w jak najszybszym terminie ,

2.1.11  ZADASZENIE SCENY

Projektuje się dach o konstrukcji stalowej, eliptyczny, kryty blachą tytanowo-cynkową, patynowaną w kolorze jasno grafitowym RAL 7016. Kolor i patynę dobrać u producenta, przedstawić do akceptacji zamawiającemu. Należy osiągnąć efekt przypominający blachę starą, miedzianą zaśniedziałą. Wewnętrzna część zadaszenia ma być pokryta deskowaniem - deskowaniem, w kolorze jasnym np. świerk syberyjski, modrzew syberyjski, jasny dąb. Stalowe ramy konstrukcyjne i płatwie scalić na budowie poprzez spawanie. Przekroje, rozstawy i forma elementów konstrukcyjnych zadaszenia – patrz część graficzna niniejszego opracowania.

W przypadku zastosowania rynien i rur spustowych wykonać je jako stalowe przypominające żeliwne, postarzane. Kolorystykę obróbki blacharskiej, oraz pokrycia dachu przedstawić do akceptacji zamawiającemu na podstawie próbników wybranego przez wykonawcę producenta.

2.1.12  SCHODY NA SCENĘ ORAZ SCHODY  TERENOWE WIDOWNI

Z powodu zapisu w decyzji Nr 7/2012 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego „zalecanych” materiał budowlanych, a interpretowanych przez urzędnika WKZ jako jednoznacznie obowiązkowych. Projektuje się schody kamienne na gruncie, wykonane na miejscu.

2.1.13 IZOLACJE

a) Izolacje przeciwwilgociowe

-  Ławy fundamentowe wewnętrzne pod ścianki murowane

Pozioma - 2x papa asfaltowa na lepiku, lub 1x folia PVC hydroizolacyjna gr. l mm.

-  Ściany fundamentowe

Beton szczelny W8 .

-  Podłoga sceny pod legarami

Pozioma - 2x papa asfaltowa na lepiku lub l x folia PVC hydroizolacyjna gr. l mm.

2.1.14 POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

Elementy drewniane dachu (deskowanie, łaty sosnowe mocowane do stalowych płatwi) oraz konstrukcji wsporczej sceny przed wbudowaniem należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi.Stosować impregnację wgłębną.

Elementy stalowe należy zabezpieczyć powłokami malarskimi. Powierzchnie  elementów  stalowych  należy  zabezpieczyć  w  sposób  następujący:

- oczyścić  do  I  stopnia  czystości  PN- 70 / H - 09750

- pomalować  dwukrotnie  farbą  chlorokauczukową  podkładową  cynkową  70%,              (7221-004-950  grubość  powłoki  60  mikronów ).

2.1.15 PODŁOGA I POSADZKI

Podłoga sceny - projektuje się podłogę drewnianą z desek podłogowych gr. 4cm z przerwami szerokości 0,5cm pomiędzy kolejnymi deskami. Konstrukcja wsporcza – legary o wymiarach 6x10cm w rozstawie co 60cm z drewna sosnowego lub świerkowego klasy C30, wg PN-B-03150:2000. Legary wsparte na poprzecznych ściankach betonowych gr.14cm

Podesty widowni – projektuje się wypełnienie powierzchni poziomych podestów pomiędzy kolejnymi ściankami oporowymi z kamienia polnego łamanego, układanego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm, podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego zwykłego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm i podsypce piaskowej o Id=0,40.

Uwaga: Należy zapewnić spadek nawierzchni 1,5*2,0% w celu właściwego odwodnienia

2. 2 UWAGI KOŃCOWE

Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania budowli wg. niniejszego projektu rozwiązać należy przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać atest ITB, lub atesty i certyfikaty UE. Za użycie nieracjonalnych materiałów budowlanych na części budowli amfiteatru ze względu na interpretację przez urzędnika WKZ w Olsztynie słowa „zalecane” jako „obowiązkowe”  w zapisie decyzji  Nr 7/2012 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla powyższej inwestycji projektanci nie ponoszą odpowiedzialności!

2. 2 WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót wykonać	 zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej .

Nad robotami zagwarantować stały nadzór inwestorski kontrolujący:

zgodność i rzetelność wykonania robót wg projektu i aprobaty technicznej;

zgodność  stosowania materiałów;

Przy  realizacji robót przestrzegać przepisów BHP.

Roboty realizować pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane

3. UTWARDZENIE PRZY OŁTARZU POLOWYM

Ołtarz polowy ma być wykonany w miejscu płaskim, jednak nieuporządkowanym. Przed przystąpieniem do prac należy uporządkować teren. Zebrać i wywieźć gruz, kamienie znalezione na terenie, są w dużej mierze kamieniami z gotyckich murów obronnych miasta, należy zgrupować je w kilku pryzmach u podnóża skarp, w przyszłości posłużą do odtworzenia murów.

3.1 PRACE ZIEMNE

Prace ziemne polegają na pracach porządkowych: wywiezienie gruzu, selekcja kamieni, ułożenie ich na pryzmach u podnóża skarpy, na terenie płaskim , pod planowanym placem możliwe jest karczowanie korzeni krzewów. Na skarpie, zgodnie z projektem zieleni nie wolno tego robić, ze względu na stabilność skapry. Wszędzie gdzie jest to możliwe należy przycinać wystające karpy nie naruszając korzeni.

3.2 NAWIERZCHNIA

Dojście do ołtarza polowego, utwardzenie pod ołtarzem, utwardzenie pod ławkami należy wykonać w identycznej technologii jak Główny Ciąg pieszy, zachowując wymiary z projektu budowlanego z uwzględnieniem zmian nieistotnych zawartych w schemacie zmian nieistotnych i nie będących przedmiotem realizacji.

4. ZIELEŃ

W ramach realizacji zamówienia należy przeprowadzić kompleksowe prace pielęgnacyjne na starym drzewostanie, prace porządkowe w terenie, należy dokonać przesadzeń młodego drzewostanu iglastego rosnącego pomiędzy starym drzewostanem, następnie należy przygotować grunt pod nasadzenia i dokonać nasadzeń. Projekt architektury zieleni szczegółowo przedstawia inwentaryzacja, dokumentacja projektowa i tabele.

Projekt zieleni jest nadrzędnym w stosunku do dokumentu „Wytyczne plastyczne inwestycji”, z tego względu w jednym miejscu (ogród sensoryczny) gdzie zachodzi konflikt – należy wykonać zadanie zgodnie z rysunkami projektu zieleni i uzgodnić realizację na miejscu z inwestorem. Projekt zieleni jest wykonany z uwzględnieniem ZMIAN NIEISTOTNYCH  w projekcie budowlanym, to oznacza,że nasadzenia są zgodne z lokalizacją ławek i obiektów małej architektury zawartą w rysunku ZMIANY NIEISTOTNE I ELEMENTY NIE PODLEGAJĄCE REALIZACJI.

Wszystkie szczegóły zawarte są w projekcie zieleni.

5. FONTANNY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa technologii trzech fontann wraz z budową i uruchomieniem fontanny na podstawie parametrów zawartych w projekcie budowlanym oraz załącznikach graficznych, stanowiących uszczegółowienie projektu budowlanego. Zamawiający zapewnił w ramach projektu budowlanego odpowiednie przyłącza wody i elektryczności wraz z szafkami sterowniczymi- pozwalające na instalację technologii fontanny. Nie jest przewidziane budowanie pomieszczeń technicznych murowanych, pompownię należy umieścić w odpowiedniej do parametrów danej fontanny studni z kręgów betonowych. W studni zostaną umieszczone wszystkie urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego działania instalacji wodnych fontanny i obiegu uzdatniania wody (pompa, układ filtracji, śluza dozująca, rozdzielnia sterująco–zasilająca).  Zejście poprzez właz żeliwny lub ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 85 x 85 cm, zabezpieczony przed niepowołanym otwarciem, zabezpieczony przed wlewaniem się wody przez właz do pomieszczenia technicznego. Pomieszczenie techniczne wentylowane naturalnie i mechanicznie w sposób zapewniający  wydajność min  150 m3/h i 5w/h. Nad powierzchnia ziemi nad pomieszczeniem technicznym ujścia kanałów wentylacyjnych maskowane za pomocą elementów dekoracyjnych z materiałów identycznych jak te użyte do wykończenia fontanny lub nawierzchni obok fontanny. Wentylacja pomieszczenia zapobiega skraplaniu się wody na urządzeniach technicznych, oraz osadzaniu w nich wilgoci. Wentylacja sterowana jest poprzez zegar czasowy. Dostawę i montaż wyposażenia fontanny w instalacje elektryczne i doprowadzające wodę,  przyłączenie fontanny do sieci elektrycznej wraz z szafą sterującą, opracowanie programów sterujących i uruchomienie fontanny .  Dopuszcza się wykonywanie robót w oparciu o rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełniania wymogów technicznych, jakościowych i estetycznych określonych w dokumentach. Wymagany termin gwarancji wynosi pięć lat od dnia odbioru końcowego zadania. Wykonawca złoży Gwarancję w formie odrębnego dokumentu, który będzie załącznikiem do końcowego protokołu odbioru zadania. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. Fontanna sterowana automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy fontanny zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi inwestora. Uzbrojenie terenu. Zaopatrzenie w wodę projektowanym przyłączem włączonym do sieci wodociągowej zgodnie  z warunkami technicznymi. Przyłącze z rur PE śr.32 mm Zaopatrzenie w energię elektryczną -linią kablową zalicznikową. Szczegółowe dane dotyczące uzbrojenia terenu działki znajdują się w projektach branżowych.

5.1 FONTANNA POD AMFITEATREM

Wykonać fontannę na podstawie parametrów projektu budowlanego i rysunków uszczegóławiających parametry fontanny zawartych w dokumencie WYTYCZNE PLASTYCZNE DLA INWESTYCJI. Fontanna Pod Amfiteatrem ma być wykonana w technologii fontanny suchej, na posadzce granitowej.  Praca obejmuje dostawę, montaż, zaprogramowanie i uruchomienie fontanny suchej w nawierzchni, dostawę i montaż tryskaczy z oświetleniem LED RGB (w tym nawiercenie płyt kamiennych) z możliwością indywidualnego sterowania każdym z tryskaczy (z szafy sterującej), o płynnej i skokowej regulacji wysokości strumienia wody w zakresie od 0,2m do 2,0m – ilość tryskaczy 8 sztuk. Dostawę i montaż wyposażenia fontanny w instalacje elektryczne i doprowadzające wodę,  przyłączenie fontanny do sieci elektrycznej wraz z szafą sterującą, opracowanie programów sterujących i uruchomienie fontanny. Zespół dysz tryskających pionowo do góry, tworzący efekt ściany wodnej.

5.2 FONTANNA W OGRODZIE SENSORYCZNYM - Wykonać fontannę na podstawie parametrów projektu budowlanego i rysunków uszczegóławiających parametry fontanny zawartych w dokumencie WYTYCZNE PLASTYCZNE DLA INWESTYCJI, oraz w projekcie zieleni. Praca obejmuje dostawę, montaż, zaprogramowanie i uruchomienie fontanny, dostawę i montaż tryskaczy niskich tworzących efekt parasola wodnego o zróżnicowanej wielkości – ilość tryskaczy 3 sztuki/ różne wielkości tryskające na wysokość ok. 80 cm, 50 cm, 35 cm. Należy zapewnić dostawę i montaż wyposażenia fontanny w instalacje elektryczne i doprowadzające wodę, przyłączenie fontanny do sieci elektrycznej wraz z szafą sterującą i uruchomienie fontanny. Fontanna nie posiada programów sterowania, woda leje się jednorodnie.

5.3 FONTANNA PRZY ŁAŃCUCHU DNA

Wykonać fontannę na podstawie parametrów projektu budowlanego i rysunków uszczegóławiających parametry fontanny zawartych w dokumencie WYTYCZNE PLASTYCZNE DLA INWESTYCJI. Fontanna przy łańcuchu DNA,  ma być wykonana w technologii fontanny suchej, na posadzce granitowej.  Praca obejmuje dostawę, montaż, zaprogramowanie i uruchomienie fontanny suchej w nawierzchni, dostawę i montaż tryskaczy z oświetleniem LED RGB (w tym nawiercenie płyt kamiennych) z możliwością indywidualnego sterowania każdym z tryskaczy (z szafy sterującej), o płynnej i skokowej regulacji wysokości strumienia wody w zakresie od 0,2m do 3,0m – ilość tryskaczy 5 sztuk. Należy wykonać dostawę i montaż wyposażenia fontanny w instalacje elektryczne i doprowadzające wodę,  przyłączenie fontanny do sieci elektrycznej. Zespół dysz typu Kometa, z efektem kanonady  tworzący efekt ściany wodnej.

6. ŁAWKI PARKOWE

Ławki występują w trzech rodzajach formy:

ławka zwykła w zestawie ze śmietnikiem,

ławka design, ławka rekreacyjna

Lokalizację ławek ilustruje rysunek zmian nieistotnych .

Należy traktować lokalizację ławek jako przybliżoną, do szczegółowej weryfikacji w terenie, ze względu na występowanie korzeni, pod nadzorem wyznaczonego pracownika ze strony Inwestora. Pod każdą ławką należy wykonać utwardzony placyk o szerokości o 40 cm szerszej niż ławka z każdej strony, łącznie ze stroną od ścieżki ( 40 cm jest przeznaczone na stopy siedzącej osoby). Placyki należy wykonać z nawierzchni występującej na danej ścieżce z krawężnikiem po zewnętrznej stronie. Ławki i śmietniki montowane za pomocą kotwy stalowej do fundamentu betonowego.

6.1 ZESTAW ŁAWKA ZWYKŁA PLUS ŚMIETNIK

Ławkę i śmietnik, należy wykonać samodzielnie bądź zakupić jako produkt rynkowy zgodnie z rysunkiem zawartym w załączniku WYTYCZNE PLASTYCZNE DLA INWESTYCJI.

Konstrukcja stalowa ławki musi być zabezpieczona antykorozyjnie, ocynkowana, malowana farba proszkową na kolor RAL 7016. Elementy drewniane wysokiej jakości drewno typu świerk syberyjski lub modrzew syberyjski zabezpieczone olejem bezbarwnym. W ramach gwarancji, co roku, elementy drewniane należy konserwować nanosząc nową warstwę oleju bezbarwnego. Ławki oraz  śmietniki należy zamontować w miejscach wyznaczonych na rysunku „ZMIANY NIEISTOTNE I ELEMENTY NIE PODLEGAJĄCE REALIZACJI”. Ławka zwykła oznaczona jest „ Ławka Zwykła”.

6.2 ZESTAW ŁAWKA DESIGN

Ławkę i śmietnik, należy wykonać samodzielnie bądź zakupić jako produkt rynkowy zgodnie z rysunkeim 0000 Konstrukcja stalowa ławki musi być zabezpieczona antykorozyjnie, ocynkowana, malowana farba proszkową na kolor RAL 7018. Elementy drewniane wysokiej jakości drewno typu świerk syberyjski lub modrzew syberyjski zabezpieczone olejem bezbarwnym. W ramach gwarancji, co roku, elementy drewniane należy konserwować nanosząc nową warstwę oleju bezbarwnego. Ławki oraz  śmietniki należy zamontować w miejscach wyznaczonych na rysunku „ZMIANY NIEISTOTNE I ELEMENTY NIE PODLEGAJĄCE REALIZACJI”. Ławka zwykła oznaczona jest „ Ławka Zwykła”.

6.3 ŁAWKA REKREACYJNA

ławki rekreacyjne nie posiadają placyków ani śmietników. Ławkę należy wykonać samodzielnie zgodnie z  konstrukcja stalowa ławki musi być zabezpieczona antykorozyjnie, ocynkowana, malowana farba proszkową na kolor RAL 7018. Elementy drewniane wysokiej jakości drewno typu świerk syberyjski lub modrzew syberyjski zabezpieczone olejem bezbarwnym. W ramach gwarancji, co roku, elementy drewniane należy konserwować nanosząc nową warstwę oleju bezbarwnego. Ławki oraz  śmietniki należy zamontować w miejscach wyznaczonych na rysunku „ZMIANY NIEISTOTNE I ELEMENTY NIE PODLEGAJĄCE REALIZACJI”. Ławka zwykła oznaczona jest „ Ławka Zwykła”.

7. RENOWACJA KAPLICY

Należy przeprowadzić prace renowacyjne kamiennej kaplicy Marki Boskiej zgodnie z wytycznymi zawartymi w ilustracji. Kaplica nie jest obiektem zabytkowym, jednak ma być przywrócona do stanu zbliżonego do oryginalnego.

8. STACJE DROGI KRZYŻOWEJ Stacje drogi krzyżowej należy wykonać w miejscach oznaczonych na projekcie budowlanym, stacje mają formę małej kapliczki inspirowanej historycznymi kapliczkami warmińskimi. Kapliczki należy wykonać z cegły ceramicznej, na cokole i fundamencie z kamienia polnego. Prace należy prowadzić ręcznie tak by nie uszkodzić korzeni drzew, jeśli w miejscu posadowienia kapliczki będą występowały duże korzenie, kapliczkę należy przemieścić o kilkadziesiąt centymetrów  i o tym fakcie poinformować architekta sprawującego nadzór nad inwestycją. Do budowy kapliczek należy użyć cegły naturalnej ceramicznej, wskazane jest zastosowanie starej cegły rozbiórkowej, dla wykonania cokołu można zastosować kamień polny odzyskany z terenu fosy, w trakcie prac porządkowych. Nie wolno stosować materiałów sztucznych, bloczków itp. Kapliczkę należy otynkować grubo, ręcznie tynkiem mineralnym białym, w taki sposób aby zmiękczyć ostre brzegi architektury kapliczki, zgodnie ze wzorami, przedstawionymi w załączniku graficznym WYTYCZNE PLASTYCZNE DLA INWESTYCJI.

8.1 PROJEKT KAPLICZKI STANOWIĄCEJ STACJĘ DROGI KRZYŻOWEJ

Projekt kapliczki z wymiarami stanowi ilustracja 8.1 w załączniku graficznym.

Ogólne gabaryty stacji drogi krzyżowej w formie kapliczki: wysokość 200 cm, wielkość podstawy 75/67 cm. Tył kapliczki jest półokrągły. Kapliczka posiada dwie nisze. Dolna nisza głębokości 25 cm. Służy do umieszczania kwiatów, górna nisza służy do umieszczenia płaskorzeźby ceramicznej z wizerunkiem konkretnych scen drogi krzyżowej.

8.2 PŁASKORZEŹBA STACJI DROGI KRZYŻOWEJ

8.2.1 WYKONAWCA PŁASKORZEŹBY

Element płaskorzeźby jest obiektem artystycznym i musi być wykonany przez artystę plastyka, w tym wypadku zamawiający oczekuje skorzystania z usług artysty ludowego lub nieprofesjonalnego. Płaskorzeźby mają być wykonane przez artystę ludowego, który posiada doświadczenie i jest w stanie udowodnić swoją przynależność do związków artystów ludowych np. Legitymacja Stowarzyszenia Twórców Ludowych lub posiada certyfikaty potwierdzające kwalifikacje artystyczne, artysta nieprofesjonalny może również przedstawić portfolio swoich prac, które udowodni jego kwalifikacje zawodowe. Wykonawca przedstawi zamawiającemu, wybór trzech artystów, którzy mogli by podjąć się pracy wykonania płaskorzeźb. Wykonawca przedstawi do wglądu portfolio ( dorobek) wybranych przez siebie wykonawców. Na podstawie portfolio zamawiający dokona wyboru, który artysta wykona płaskorzeźby.

Zamawiający może nadzorować prace artysty tworzącego płaskorzeźby.

Należy wykonać następujące sceny drogi krzyżowej:

- Pan Jezus skazany na śmierć.

- Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona.

- Pan Jezus upada pod krzyżem.

- Pan Jezus spotyka Matkę Bolesną.

- Szymon z Cyreny pomaga Panu Jezusowi dźwigać krzyż.

- Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi.

- Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi.

- Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty

- Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci.

- Pan Jezus z szat obnażony.

- Pan Jezus przybity do krzyża.

- Pan Jezus umiera na krzyżu.

- Pan Jezus zdjęty z krzyża.

- Pan Jezus do grobu złożony.

8.2.2 TECHNOLOGIA WYKONANIA

Należy wykonać 14 różnych płaskorzeźb przedstawiających sceny drogi krzyżowej o wymiarach 23/35 cm z łukiem w górnej części. Płaskorzeźby należy wykonać w glinie, następnie zdjąć z nich odlew gipsowy, na podstawie odlewu gipsowego należy wykonać odcisk z gliny ceramicznej białej, szamotowej. Element odciśnięty nie może być grubszy nić 3 cm, ponieważ będzie on wypalany. Element odciśnięty należy wypalić w piecu ceramicznym, następnie, wedle koncepcji artysty – poszkliwić lub nie.

Odlew gipsowy należy przekazać zamawiającemu, będzie on wykorzystywany do odtworzenia płaskorzeźby w razie uszkodzenia.

Płaskorzeźbę należy umieścić w górnej niszy na stałe, uniemożliwiając podważenie płaskorzeźby ( wielkość płaskorzeźby  musi idealnie wpasować się w niszę, szczeliny otynkować).

8.2.3 NUMER STACJI DROGI KRZYŻOWEJ

Numer stacji drogi krzyżowej należy wykonać jako wryty w tynku ponad niszą z płaskorzeźbą. Numery kolejnych stacji drogi krzyżowej w formie cyfr rzymskich wysokości 10 cm, należy wyciąć ręcznie w mokrym tynku, tak aby światło i cień kształtowały literę.

8.4 ZIELEŃ PRZY STACJACH DROGI KRZYŻOWEJ

Wokół każdej stacji drogi krzyżowej zaplanowano inną roślinność, należy wykonać prace i nasadzenia zgodnie z projektem zieleni i opisem w punkcie 4. ZIELEŃ

8.5 OŚWIETLENIE STACJI DROGI KRZYŻOWEJ

Każdą stację drogi krzyżowej należy oświetlić jednym punktem elektrycznym wmontowanym w nawierzchnię- podświetlającym kapliczkę od dołu. Odległość punktu świetlnego od ściany frontowej kapliczki- 50 cm. Stację drogi krzyżowej należy oświetlić zgodnie z projektem elektrycznym , lampą ledową wmontowaną w nawierzchnię, z przesłoną od strony widza, ze światłem kierowanym na kapliczkę. Parametry lampy zawarte w projekcie elektrycznym.

9. OŚWIETLENIE I ZASILANIE

Przedmiot opracowania:

a) Budowa linii kablowych przedlicznikowych wraz ze złączami kablowo-

pomiarowymi.

b) Budowa sieci oświetlenia terenu dawnej fosy miejskiej oraz alejek spacerowych

drogi „Sacrum” w Jezioranach.

c) Budowa linii kablowej zalicznikowej zasilania amfiteatru przy budynku Urzędu

Miejskiego.

d) Budowa linii kablowych zalicznikowych zasilania maszynowni

nowo projektowanych fontann na terenie fosy miejskiej oraz drogi „Sacrum”.

9.1. ZASILANIE PRZEDLICZNIKOWE I UKŁADY POMIAROWE. MOCE PRZYŁĄCZENIOWE.

9.1.1 Zasilanie w/w elementów projektu zostało określone warunkami przyłączenia o

numerach : 12/R63/05385 i 12/R63/05386 wydanymi przez „Energa-Operator

SA” Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warm.

9.1.2 Pomiar energii (bezpośredni) :

a) elementów projektowanych na terenie fosy miejskiej, odbywać się będzie w

złączu kablowo-pom. „ZK-TL nr 1” zlokalizowanym przy słupie linii napow. n.n.

na ul. Kasprowicza. Moc przyłączeniowa (wg warunków przyłączenia nr

12/R63/0535) Pp = 26 kW.

b) elementów proj. na terenie części „Sacrum”, odbywać się będzie w złączu

kablowo-pom. „ZK-TL nr 2” zlokalizowanym przy słupie linii n.n. na

ul. T. Kościuszki. Moc przyłączeniowa Pp = 7 kW (wg warunków przyłączenia nr

12/R63/05386).

Lokalizacje w/w złącz kablowo-pomiarowych pokazano na rys. E-1, schematy złącz

wraz z zabezpieczeniami oraz parametrami sieci od stacji transf. do miejsca

przyłączenia pokazano na rysunkach E-2 i E-3.

9.2. PRZYŁĄCZA KABLOWE, ZALICZNIKOWE. ZŁĄCZA ODBIORCZE Z SZAFKAMI OŚWIETLENIOWYMI.

9.2.1 Zasilanie oświetlenia parkowego, maszynowni fontann oraz amfiteatru na terenie

fosy miejskiej, odbywać się będzie z proj. złącza odbiorczego z szafką oświetleniową „ZO+SO nr 1” posadowionych na działce 160 przy granicy z działką 163/5. Dokładną lokalizację podano na rys. E-1. Projektowane złącze „ZO+SO nr 1”, w obudowie termoutwardzalnej na fundamencie, zasilić proj. przyłączem kablowym YAKY 4x240 mm2

kablowo-pomiarowego „ZK-TL nr 1”. Długość przyłącza 130m. Złącze wyposażyć w aparaturę łączeniową i zabezpieczającą oraz aparaturę sterowania oświetleniem jak na rys. E-4.

9.2.2 Dla zasilania oświetlenia alejek spacerowych, ośw. dekoracyjnego kapliczek

drogi krzyżowej oraz maszynowni fontanny na terenie drogi „Sacrum” projektuje

się złącze odbiorcze „ZO-2” posadowione na działce 92/1 przy granicy z działką

209/2 (lokalizację złącza pokazano na rys. E-1). Projektowane złącze odbiorcze z szafką oświetleniową „ZO+SO nr 2”, w obudowie termoutwardzalnej na fundamencie, zasilić proj. przyłączem kabl. YAKY 4x35 mm2 przyłącza 30m. Złącze wyposażyć jak na rys. E-5.

Zaciski PEN w projektowanych złączach połączyć z uziomem. Zastosować uziomy pionowe typu Galmar. Rezystancja uziemienia R≤ 30Ω.

9.3 . BUDOWA LINII OŚWIETLENIOWYCH.

9.3.1 Na terenie fosy miejskiej oraz drogi „Sacrum” projektuje się latarnie typu parkowego ze słupami aluminiowymi z wewnętrzną powłoką izolowaną II klasy ochronności, wys. 4,0 m i 6,0 m, malowanymi w kolorze czarnym. Zastosowano oprawy typu ELBA z kloszem przezroczystym, daszkiem ograniczającym emisję światła do góry oraz lampami sodowymi 70W dla latarni o wys. 4 m oraz 100W dla latarni o wys. 6 m. Z projektowanych szafek „SO nr 1” oraz „SO nr 2” wyprowadzić linie oświetleniowe kablem typu YAKY 4x35(25) mm2

słupach wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2 lampami 100W posadowić na odcinku drogi „Sacrum”- nr latarni od 1/S do 6/S oraz w trasie chodnika „polbrukowego”, wejścia na teren fosy od ul. Kasprowicza – cztery latarnie linii nr V zasilanej ze złącza „SO nr 1”. Miejsca lokalizacji punktów oświetleniowych oraz trasy linii kabl. ośw. pokazano na rys. E-1. Schematy zasilania sieci oświetleniowych z podanymi długościami linii ośw. przedstawione zostały na rysunkach E-2 i E-3.

9.3.2 Zabezpieczenia przeciwzwarciowe. We wnęce słupa należy zainstalować typowe złącze przyłączeniowe z gniazdami bezpiecznikowymi. Przewiduje się indywidualne zabezpieczenie opraw bezpiecznikiem topikowym. Zastosować należy bezpiecznik słupowy z wkładką topikową 4A (6A).

9.3.3 Ochrona od porażeń i przepięć. Uziemienia latarni. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez zastosowanie izolacji części czynnych urządzeń oraz zastosowanie obudów urządzeń o stopniu ochrony IP 65.Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania przez bezpieczniki i wyłączniki samoczynne w układzie sieciowym TNC-S. „ZO+SO nr 1” oraz „ZO+SO nr 2”; poprzez zastosowanie urządzeń

odpowiedniej klasy ochronności i izolacji oraz zastosowanie połączeń

wyrównawczych. Latarnie podlegające uziemieniu przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1 oraz schematach sieci oświetleniowej rys. E-2 i E-3. Oporność rezystancji

uziemienia R≤ 30 Ω. Uziomy pionowe Galmar połączyć za pomocą bednarki pFe/Zn 25x3 ze śrubą mocującą stopę słupa. Konstrukcję słupa połączyć z zaciskiem N listwy (głowiczki) zaciskowej w słupie.

9.3.4  ZASILANIE AMFITEATRU.

Projektuje się wykonanie przyłącza kablowego typu YKY 5x16 mm2

„ZO nr 1” do proj. szafki zasilania amfiteatru „SA” zlokalizowanej przy jednym z

wejść na scenę amfiteatru . Do zasilenia urządzeń scenicznych na czas imprez nad sceną oraz po obu jej stronach zaprojektowano skrzynki przyłączeniowe S1, S2 oraz S3 wyposażone w 2 gniazda 1-faz. i jedno gniazdo 3-faz. Zasilanie w/w skrzynek wykonać przewodami kabelkowym YDY 5x6 mm2 Ø32mm mocowanej do konstrukcji zadaszenia sceny. Na scenie zaprojektowano reflektory ze źródłami światła metahalogenkowymi

150W, umieszczone na konstrukcji zadaszenia amfiteatru na wys. min. 4,5 m.

Zasilanie reflektorów scenicznych obywać się będzie z szafki „SF”. Instalację do

oświetlenia należy wykonać przewodami kabelkowymi YDYp 3(4)x1,5 mm2 rurach ochronnych mocowanych do konstrukcji zadaszenia sceny.

Osprzęt hermetyczny szczelny min. IP 44. Wszystkie instalacje mocować należy solidnie ze względu na panujący wandalizm w miejscach publicznych. Trasę przyłącza zasilającego proj. szafkę „SA” oraz jej lokalizację pokazano na rys. E-1. Schemat zasilania szafki „SA” ujęto na rys. E-2.

9.3.5. ZASILANIE FONTANN.

Przewidziano zasilenie trzech fontann wyposażonych kompleksowo przez producenta w sterowanie fontanną - zasilanie pomp i oświetlenia fontanny. Na obecnym etapie projektuje się budowę linii zasilających fontanny kablami typu YKY 4x10 mm2 złącz odbiorczych „ZO nr 1” oraz „ZO nr 2” do szafek rozdzielczych „SR” zainstalowanych wewnątrz pomieszczeń maszynowni fontann. Na obecnym etapie moc zapotrzebowaną każdej z fontann określono na 5 kW.  Plan trasy projektowanych przyłączy zasilających fontanny pokazano na rys. nr E-1, z wyłączeniem dwóch fontann, które nie będą realizowne, schemat zasilania, przekroje oraz długości kabli na rysunkach E-2 i E-3.

9.3.6  OŚWIETLENIE KAPLICZEK DROGI KRZYŻOWEJ W CZĘŚCI „SACRUM”.

Projektuje się budowę linii kablowej ośw. typu YAKY 4x35 mm2 szafki „SO nr 2” w celu zasilenia oświetlenia dekoracyjnego 14-stu kamiennych kapliczek zaprojektowanych na drodze „Sacrum”. W/w kapliczki oświetlane będą za pomocą reflektorów typu URAN 10 zagłębionych w podłożu z lampami halogenowymi 25W oraz regulowanym kątem świecenia. Miejsca lokalizacji punktów oświetleniowych oraz trasę linii oświetleniowej

pokazano na rys. E-1. Schemat zasilania ujęto w na rys. E-3.

9.3.7 ROBOTY KABLOWE.

W trasach otwartych kable układać na głębokości 0,7m na podsypce piaskowej

grubości 10 cm, w rowie kablowym wykopanym ręcznie. Kable wprowadzić do

złącz kablowo–pomiarowych , proj. szafek oświetleniowych - rozdzielczych oraz do

tabliczkek słupowych. W rowach, na kable i rury osłonowe nałożyć opaski

informacyjne Oki w trasie co 10 m, na załomach linii przy wejściu do słupów, złącz i

szafek. Na kabel nasypać warstwę piasku gr. 10 cm i ziemię rodzimą warstwą min.

15 cm; natomiast na rurę osłonową nasypać warstwę ziemi rodzimej grubości min.

25 cm, po czym na całej trasie ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego. Na

folię nasypać ziemię rodzimą, ubijając warstwami, aż do zasypania rowu. Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami i instalacjami podziemnymi oraz przy

przejściach kabla w pobliżu drzew kable układać w rurach osłonowych Ø75(110)mm na głębokości 0,7m. Przy prowadzeniu kabli w trasach pod chodnikami „polbrukowymi” po ułożeniu linii kablowych nawierzchnię doprowadzić do stanu pierwotnego. Roboty kablowe

wykonać zgodnie z wymogami PN-76/E-005125 i N SEP-E-004. oraz YAKY 4x25(35)mm²; wyprowadzonych z projektowanych

9.3.8 POMIARY ELEKTRYCZNE I DOMIARY GEODEZYJNE.

a) Po ułożeniu odcinków kabli w rowach kablowych a przed ich zasypaniem

dokonać pomiarów rezystancji izolacji kabla.

b) Po wykonaniu uziemień kablowych dokonać pomiarów rezystancji uziemień.

c) Przed zasypaniem rowów kablowych wykonać namiary geodezyjne ułożonych

kabli przez uprawnionego geodetę.

9.3.9  UWAGI KOŃCOWE

a) Zwraca się szczególną uwagę na prowadzenie wykopów metodą ręczną z

zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na gęstą sieć uzbrojenia podziemnego terenu oraz miejscowo gęste zadrzewienie alejek spacerowych.

b) Załączenie pod napięcie obwodu zasilania amfiteatru z alejkami i fontannami –

dozwolone jest po wymianie przez Energa-Operator transformatora na 250 kVA lub 400 kVA.

c) Inwestor wystąpi pisemnie do Energa-Operator o zwiększenie mocy zamówionej

z 7,5 kW na 12,5 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 3x 25 A) dla obwodów

związanych z drogą „Sacrum” (zasilanie ze stacji „Jeziorany Miasto I” – obwód Nabrzeżna).

9.4 FORMA LAMPY PARKOWEJ

Inwestycja będzie oświetlona systemem lamp parkowych, ledowych ze światłem białym na słupach o wysokości 4m. Słup Kolor słupa i oprawy grafitowy RAL 7016 . Rozmieszczenie lamp zgodne z projektem budowlanym branża elektryczna, forma lampy zgodna z wizualizacją w załączniku WYTYCZNE PLASTYCZNE DLA INWESTYCJI.

9.5 FORMA LAMPY DO PODŚWIETLENIA KAPLICZKI

Kapliczkę należy podświetlić od dołu, lampą ledową, kierunkową, schowaną w posadzce o świetle ciepłym – z filtrem pomarańczowym.