Załącznik nr 11 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część sprzętowa

KOMPUTER STACJONARNY – 4 SZT.

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne wymagania | Oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Procesor | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,5Ghz lub procesor równoważny wydajnościowo | zgodnie z opisem*) …………………… |
| 02. | Pamięć RAM | 8GB DDR3 |  |
| 03. | Dysk twardy | Min. 240GB SSD SATA III |  |
| 04. | Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB ze wsparciem dla Microsoft DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL 2.01, Intel® Clear Video Technology, np. Intel GMA X4500 lub równoważna. |  |
| 05. | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy np. Conexant CX20582 HD-Audio lub równoważna |  |
| 06. | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) np. Realtek RTL8111D lub równoważna |  |
| 07. | Porty | min. 6 x USB, port sieciowy RJ-45. Porty audio: Czytnik kart multimedialnych 8-in-1 min.: Secure Digital (SD), Secure Digital Input Output (SDIO), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick, Memory Stick PRO, xD-Picture Card, HiSpeed-SD, Hi Capacity-SD. |  |
| 08. | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty |  |
| 09. | Mysz | Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) |  |
| 10. | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
| 11. | Obudowa | Typu All-in-One z monitorem 22”, zasilacz o mocy min. 130W |  |
| 12. | Warunki gwarancji | 5-letnia gwarancja dostawcy sprzętu świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca dnia roboczego w którym zgłoszono awarię. |  |
| 13. | Instalacja i konfiguracja | Instalacja i konfiguracja komputera we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należą: - zainstalowanie systemu operacyjnego i oprogramowania antywirusowego dostarczonego w ramach prowadzonego postępowania - konfiguracja kont systemowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. - sprawdzenie poprawności działania peryferii podłączonych do zestawu komputerowego. - Przeniesienie danych i programów oraz poprawne skonfigurowanie obecnie działających programów na każdym instalowanym stanowisku pracy. |  |

| ZASILACZ AWARYJNY UPS – 4 SZT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowany produkt |
| 01. | Moc wyjściowa (W) | 400 | zgodnie z opisem*) …………………… |
| 02. | Moc wyjściowa [VA] | 650 |  |
| 03. | Deklarowany czas przy obciążeniu 50% [min] | 11 |  |
| 04. | Topologia | line-interactive |  |
| 05. | Liczba ogniw | 1 |  |
| 06. | Sumaryczna pojemność [Ah] | bd. |  |
| 07. | Czas pełnego ładowania [h] | 8 |  |
| 08. | Czas przełączenia [ms] | 10 |  |
| 09. | Moc wyjściowa (W) | 400 |  |
| 10. | Moc wyjściowa [VA] | 650 |  |
| 11. | Deklarowany czas przy obciążeniu 50% [min] | 11 |  |
| 12. | Gwarancja | 36 miesiący |  |

| KOMPUTER PRZENOŚNY – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowany produkt |
| 01. | Przekątna ekranu LCD | Min. 15 cali LED | zgodnie z opisem*) …………………… |
| 02. | Nominalna rozdzielczość LCD | 1366 x 768 pikseli |  |
| 03. | Typ ekranu | matowy (non-glare) |  |
| 04. | Procesor | Taktowanie min 2,6Ghz |  |
| 05. | Typ zastosowanej pamięci RAM | DDR3 (1333 MHz) |  |
| 06. | Pamięć RAM | 8GB |  |
| 07. | Dysk twardy | Min. 240 GB SSD |  |
| 08. | Karta graficzna | Min 256 MB RAM, wyjście HDMI |  |
| 09. | Karta dźwiękowa | Stereo, wejście mikrofonu |  |
| 10. | Czytnik kart pamięci | xD, SDHC, SD, MS-Pro, MMC, Memory Stick |  |
| 11. | Komunikacja | WiFi IEEE 802.11a/b/g/n, LAN 100 Mbps, Bluetooth, Intel WiDi |  |
| 12. | Interfejsy | Min 2x USB, min 1x USB 3.0 |  |
| 13. | Wyposażenie dodatkowe | kamera 1.3 Mpix, wbudowany mikrofon |  |
| 14. | Oprogramowanie antywirusowe | Antywirus Antyspyware Anti-Theft Antiphishing Firewall Antyspam Kontrola rodzicielska Skaner Facebooka i Twittera Blokada programów typu exploit Zaawansowany skaner pamięci Kontrola nośników wymiennych Ochrona przed lukamiw protokołach sieciowych Dostarczone licencje muszą posiadać subskrypcję na minimum 36 miesięcy. |  |
| 15. | Warunki gwarancji | 5-letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta lub door-to-door na notebook i minimum 1 rok gwarancji na baterię. |  |
| 16. | Inne | - dołączona torba do notebooka - dołączona mysz optyczna min. 800dpi - zainstalowany system operacyjny i oprogramowanie antywirusowe dostarczone w ramach postępowania. - zainstalowane oprogramowanie producenta komputera. |  |

| OPROGRAMOWANIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowany produkt |
| 01. | System operacyjny 5 szt. | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) - funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. - zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - wbudowany system pomocy w języku polskim; - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe - udostępnianie modemu; - oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - możliwość przywracania plików systemowych; - system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) - możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami. Zaoferowany instancje systemu operacyjnego muszą zostać zainstalowane na każdym komputerze stacjonarnym i przenośnym dostarczonym w ramach tego postępowania. | zgodnie z opisem*) …………………… |
| 02. | Program antywirusowy 5 szt. | Antywirus Antyspyware Anti-Theft Antiphishing Firewall Antyspam Kontrola rodzicielska Blokada programów typu exploit Zaawansowany skaner pamięci Kontrola nośników wymiennych Ochrona przed lukami w protokołach sieciowych Dostarczone licencje muszą posiadać subskrypcję na minimum 36 miesięcy. | zgodnie z opisem*) …………………… |
| 03. | Oprogramowanie biurowe 5 szt. | zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: • edytor tekstów, • arkusz kalkulacyjny, • narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji • narzędzie do zarządzania informacją osobistą ( pocztą elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) • pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim. • powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. • dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego • publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu. • możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności ( WCAG 2.0 ) | zgodnie z opisem*) …………………… |

| DRUKARKA KOLOROWA LASEROWA – 1 SZT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowany produkt |
| 01. | Podstawowe funkcje | przeznaczenie do druku - mono/kolor - tekst i grafika | zgodnie z opisem*) …………………… |
|  |  | rodzaj urządzenia - wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |  |
|  |  | koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) - 0,57 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |  |
|  |  | koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) - 0,57 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |  |
|  |  | koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) - 5,01 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |  |
|  |  | koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) - 5,01 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |  |
|  |  | technologia druku - laserowa kolor |  |
|  |  | format A3 |  |
|  |  | wydajność tonera standardowego (mono) - do 27000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |  |
|  |  | wydajność tonera standardowego (kolor) - do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |  |
|  |  | standardowa pamięć 2048 MB |  |
|  |  | maksymalna pamięć 2048 MB |  |
|  |  | pojemność dysku twardego 250 GB |  |
|  |  | szybkość procesora 800Mhz |  |
|  |  | rozdzielczość druku mono do 600x600 dpi |  |
|  |  | rozdzielczość druku kolorowego do 600x600 dpi |  |
|  |  | szybkość drukowania mono do 28 stron A4/min |  |
|  |  | szybkość drukowania w kolorze do 28 stron A4/min |  |
|  |  | szybkość drukowania dwustronnego do 28 stron A4/min |  |
|  |  | czas wydruku pierwszej strony do 5,9 sekund (w mono) |  |
|  |  | czas nagrzewania do 20 sekund |  |
|  |  | automatyczny druk dwustronny |  |
|  |  | ethernet - druk w sieci LAN |  |
|  |  | standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0, Ethernet 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet |  |
|  |  | przeznaczenie do druku - mono/kolor - tekst i grafika |  |
| 02. | Gwarancja | 24 miesiące |  |

| DRUKARKA KODÓW – 1 SZT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowany produkt |
| 01. | Rodzaj druku | termiczny i termotransferowy | zgodnie z opisem*) …………………… |
| 02. | Maksymalna szerokość druku | 104 mm, szerokość mediów 110 mm |  |
| 03. | Maksymalna długość druku | od 250 do 279mm |  |
| 04. | Szybkość wydruku: | Min. 102 mm/s |  |
| 05. | Rozdzielczość wydruku | Min. 203 dpi |  |
| 06. | Interfejsy | LPT, RS232, USB |  |
| 07. | Pamięć drukarki | standardowo 512KB Flash; 256KB SRAM |  |
| 08. | Temperatura pracy | 5 st. C do 40 st. C |  |
| 09. | Wilgotność | 10-90% bez kondensacji |  |
| 10. | Drukowane kody | Kody 1D: Code 39, Code 128 (A, B or C user selectable/Auto select), UCC/EAN-128, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E,UPC-A with 2 and 5 add on, Plessey, POSTNET, German Post, Japanese, Postnet, kody 2D: PDF-417, Macro PDF-417, Maxi Code (Modes 2, 3, 4, 6), QR Code |  |
| 11. | Gwarancja | 24 miesiące |  |

| SERWER Z SZAFĄ RACK 24U |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowany produkt |
| 01. | Obudowa | Max: 2U | zgodnie z opisem*) …………………… |
| 02. | Procesor | Jeden procesor sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, spełniającym wymagania portalu e-usług |  |
| 03. | Pamięć RAM | Min: 16 GB |  |
| 04. | Ilość banków pamięci | Min: 4 |  |
| 05. | Ilość wolnych banków pamięci | Min: 2 |  |
| 06. | Maksymalna ilość pamięci | Min: 96 GB |  |
| 07. | Dyski twarde | 4x 2 TB SAS 10k obr/min 3,5 Hot Plug |  |
| 08. | Maksymalna Ilość dysków twardych | Min:8 |  |
| 09. | Napęd optyczny | Min: dvd-rom |  |
| 10. | Kontroler RAID | Sprzętowy |  |
| 09. | RAID | 0/1/5/10 |  |
| 11. | RAID pamięć | Min: 512 MB |  |
| 12. | Karta graficzna | 256 MB RAM |  |
| 13. | Zasilacz | 2x500W (1+1) Hot Plug |  |
| 14. | Nadmiarowość zasilania | TAK |  |
| 15. | Szafa RACK | 24U |  |
| 16. | Gwarancja | 60 miesięcy |  |

| FIREWALL BRZEGOWY – 1 SZT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowany produkt |
| 01. | Port LAN | 6x10/100BaseTX (RJ45) 2x10/100BaseTX (RJ45) PoE | zgodnie z opisem*) …………………… |
| 02. | Wbudowana pamięć SDRAM | 256 MB |  |
| 03. | Wbudowana pamięć Flash | 64 MB |  |
| 04. | Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | zarządzanie przez przeglądarkę WWW CLI - Command Line Interface |  |
| 05. | Szyfrowanie | DES - standard szyfrowania danych (56-bit) |  |
| 06. | Obsługiwane protokoły VPN | IPSec SSL Web VPN |  |
| 07. | Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.3u - 100BaseTX IEEE 802.3 - 10BaseT IEEE 802.1Q - Virtual LANs DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server DynDNS - Dynamic Domain Name System |  |
| 08. | Obsługiwane protokoły routingu | OSPF - Open Shortest Path First RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1 RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2 |  |
| 09. | Liczba kanałów IPSec VPN | 25 |  |
| 10. | Liczba kanałów SSL VPN | 2 |  |
| 11. | Wydajność dla ruchu nieszyfrowanego | 150 Mb/s |  |
| 12. | Wydajność dla ruchu szyfrowanego 3DES/AES | 100 Mb/s |  |
| 13. | Maksymalna liczba jednoczesnych sesji | 25000 |  |
| 14. | Wyposażenie standardowe | licencja na nielimitowaną liczbę użytkowników 1 port konsoli (do 115.2kbps) |  |
| 15. | Gwarancja | 60 miesięcy |  |

| URZĄDZENIE DO ARCHIWIZACJI – 1 SZT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowany produkt |
| 01. | Pamięć | min 512 MB DDR3 RAM | zgodnie z opisem*) …………………… |
| 02. | Ilość dysków | min 4 x 3.5" kieszenie z funkcją hot-swap |  |
| 03. | Interfejsy sieciowe | min. 2 x Gigabit LAN |  |
| 04. | Złącza dodatkowe | min. 2 x USB, 1 x eSATA |  |
| 05. | Wskaźniki LED | min. zasilanie, LAN, eSATA, HDD 1-4, Status, USB, e-SATA |  |
| 06. | Wyświetlacz LCD | min. tak |  |
| 07. | Dostępne tryby RAID | RAID 6, RAID 5, RAID 5+spara, RAID 1, RAID 0, JBOD, |  |
| 08. |  | Single Disk |  |
| 09. | Wymiary urządzenia | rackmount 1U |  |
| 10. | Zasilanie | zewnętrzny zasilacz 250 W |  |
| 11. | Min. ilość użytkowników | 100 |  |
| 12. | Min. ilość połączeń | 100 |  |
| 13. | Gwarancja | - 5 lat na urządzenie do archiwizacji - 60 miesiący na zainstalowane dyski twarde w urządzeniu |  |

| ZASILACZ AWARYJNY UPS DO SERWERA – 1 SZT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowany produkt |
| 01. | Obudowa | Rack 2U | zgodnie z opisem*) …………………… |
| 02. | Moc rzeczywista | 2700 Wat |  |
| 03. | Moc pozorna | 3000 VA |  |
| 04. | Porty komunikacji | RS232 (RJ45)/USB |  |
| 05. | Architektura | line-interactive |  |
| 06. | Liczba gniazd wyjściowych | 9 |  |
| 07. | Typ gniazda wejściowego | IEC320 C20 (16A) |  |
| 08. | Czas podtrzym. przy 100% obciąż. | 3 min |  |
| 09. | Czas podtrzym. przy 50% obciąż. | 10,5 min |  |
| 10. | Maks. czas przełączenia | 4 ms |  |
| 11. | Zimny start | Tak |  |
| 12. | Układ AVR | Tak |  |
| 13. | Gwarancja | 24 miesiące |  |

| SYSTEM OPERACYJNY DO SERWERA ORAZ LICENCJE DOSTĘPOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW – 1 SZT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowany produkt |
| 01. | Funkcjonalność | 1. System operacyjny z zainstalowanym oprogramowaniem bazodanowym oraz niezbędnymi składnikami do prawidłowego działania e-usług oraz strony internetowej. 2. Licencje dostępowe dla użytkowników | zgodnie z opisem*) …………………… |
| 02. | Instalacja i konfiguracja | - wymagana instalacja systemu operacyjnego na dostarczonym serwerze fizycznym w ramach tego postępowania - wymagana podstawowa konfiguracja systemu |  |

| KAMERA CYFROWA – 1 SZT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowany produkt |
| 01. | Obiektyw | 14 Mpix, stabilizacja obrazu, Zoom x24, maksymalna ogniskowa 576 mm, Zoom cyfrowy x6.7, maksymalna przysłona f/3.1-f/5.9, ustawienie ostrości automatyczne | zgodnie z opisem*) …………………… |
| 02. | Przetwornik obrazu | Rodzaj matrycy: CCD, rozdzielczość efektywna 14, rozmiar matrycy ½.3 cal. |  |
| 03. | Ekspozycja | Czułość: 100-6400, czas naświetlenia: 1/2000-1/4, |  |
| 04. | Złącze USB | 2.0 |  |
| 05. | Zapis danych | Karta pamięci SD, SDHC, format zapisu zdjęć JPEG, nagrywanie dźwięku i filmów |  |
| 06. | Podgląd zdjęć | Wielkość ekranu 3”, rozdzielczość ekranu 230 (tys. pkt), rozdzielczość wizjera 200 (tys. pkt) |  |
| 07. | Złącze AV | Tak |  |
| 08. | Inne | Tryb panoramy, SR Auto, eliminowanie czerwonych oczu, detekcja kontrastu |  |
| 09. | Gwarancja | 24 miesiące |  |

| APARAT FOROGRAFICZNY – 1 SZT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania | Oferowany produkt |
| 01. | Obraz | Zoom optyczny 63x, zbliżenie cyfrowe 3500x, stabilizacja obrazu optyczna, ogniskowa minimalna 31,6mm, ogniskowa maksymalna 2261,5 mm | zgodnie z opisem*) …………………… |
| 02. | Dźwięk | 2-kanałowy, system dźwięku stereo |  |
| 03. | Ekspozycja | Czułość: 100-6400, czas naświetlenia: 1/2000-1/4, |  |
| 04. | Złącze USB | 2.0 |  |
| 05. | Zapis danych | Karta pamięci SD, SDHC, SDXC |  |
| 06. | Ekran LCD | Panoramiczny, przekątna ekranu 2,7” |  |
| 07. | Złącze AV | Tak |  |
| 08. | Inne | Format HD 720p, HDMI mini, wyświetlanie miniatur, przetwornik 1,5 pkt, stabilizacja obrazu optyczna. |  |
| 09. | Gwarancja | 24 miesiące |  |

W przypadku gdy parametry lub funkcje techniczne oferowanego sprzętu lub urządzenia są takie same jak wymagane przez Zamawiającego, w załączniku nr 7 do siwz pn. „Opis przedmiotu zamówienia – część sprzętowa” dopuszcza się zapis: „zgodnie z opisem” oraz podanie typu i modelu, ew. producenta oferowanego sprzętu lub urządzenia, a w przypadku gdy Wykonawca proponuje sprzęt lub urządzenie o parametrach lub funkcjach technicznych lepszych niż wymagane, należy podać typ i model, ew. producenta oraz istotne parametry i funkcje techniczne sprzętu lub urządzenia, które podwyższają jakość i funkcjonalność oferowanego sprzętu lub urządzenia.

..................................................................................

/podpis/y osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców/